«КНЯЖПОГОСТ»

### МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА СŐВЕТ

# СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

## РЕШЕНИЕ

## КЫВКÖРТÖД

от 22 декабря 2016г. № 116

г. Емва, Республика Коми

О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки

муниципального образования

сельского поселения «Туръя»

В соответствие с п.15 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», протокола публичных слушаний от 19.12.2016г., Совет муниципального района «Княжпогостский»

РЕШИЛ:

- Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Туръя» (далее – Правила), утвержденные решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 3 июня 2016г. № 79 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Туръя» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 статьи 1 Правил и далее по тексту в соответствующих падежах слова «муниципального образования «Сельское поселение Туръя» заменить словами «муниципального образования сельского поселения «Туръя»;

1.2. статью 40 Правил изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

В составе настоящих Правил сформирована карта градостроительного зонирования. Карта представлена в виде приложения 1 к настоящему тексту и в виде отдельной карты. На карте градостроительного зонирования городского поселения выделены следующие виды территориальных зон и установлены их границы:

| Кодовое значение зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ: |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки |
| Ж-2 | Зона застройки многоквартирными домами малой этажности |
| ЗОНЫ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: |  |
| Д-1 | Зона объектов общественно-делового и коммерческого назначения |
| Д-2 | Зона объектов учебно-образовательного назначения |
| Д-3 | Зона объектов здравоохранения |
| ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: |  |
| Р-1 | Зона объектов рекреационного назначения |
| Р-2 | Зона объектов водного фонда |
| ЗОНЫ ИНЖЕНЕНРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |
| ИТ-1 | Зона объектов транспортной инфраструктуры |
| ИТ-2 | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗОНА ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: |  |
| П-1 | Зона объектов производственного назначения |
| П-2 | Зона объектов коммунально-бытового назначения |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| СП-1 | Зона защитных зеленых насаждений |
| СП-2 | Зона кладбищ |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |
| СХ-1 | Зона объектов сельскохозяйственного назначения |

1.3. часть III Правил изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального района –

Председатель Совета района                                                                                 Т.И. Пугачева

Приложение

к решению Совета муниципального

района «Княжпогостский»

от 22 декабря 2016г. № 116

«ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

РАЗДЕЛ 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ.

СТАТЬЯ 43. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТАХ И ОГРАНИЧЕНИЯХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

- 1. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства указываются:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: основные виды разрешенного использования; условно разрешенные виды использования; вспомогательные виды разрешенного использования

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 2. Разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства могут быть указаны в градостроительном регламенте дифференцированно - с учетом допустимости их применения, в различных частях (в том числе, уровнях) здания или участка.

- Наряду с основными и условно разрешенными видами использования, в составе градостроительного регламента дополнительно к ним и осуществляемые совместно с ними на территории одного земельного участка могут применяться вспомогательные виды разрешенного использования.

- 3.Отсутствие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в числе указанных в градостроительном регламенте, означает недопустимость такого использования земельных участков, за исключением случаев, когда по последствиям их применения они могут быть признаны аналогичными иным разрешенным видам использования, указанным в составе градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны.

- Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе условно разрешенных означает, что для его применения необходимо специальное разрешение. Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, изложенном в статье 28 настоящих Правил. Указанное разрешение может сопровождаться установлением условий, выполнение которых направлено на предотвращение ущерба смежным землепользователям и недопущение существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости.

- Размещение в границах земельных участков инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций (электро-, водо-, газообеспечения, канализования, телефонизации и т.д.), обеспечивающих реализацию разрешенного использования объектов капитального строительства, расположенных на этих участках, является всегда разрешенным при условии соблюдения технических регламентов.

# Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента является единой для всех объектов в пределах соответствующей территориальной зоны, если иное специально не оговорено в составе регламента.

- Содержание ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении использования земельных участков и объектов капитального строительства, в составе градостроительного регламента определено на основе положений нормативных правовых актов органов государственной власти, установивших эти ограничения, том числе на основе сведений о режимах зон с особыми условиями использования территорий.

- Если на момент введения Правил содержание правовых режимов территорий зон с особыми условиями использования территорий не установлено в форме численных показателей и предписаний, необходимо в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, получение соответствующих заключений от уполномоченных органов государственной власти, в ведении которых находится контроль за соблюдением режимов зон с особыми условиями использования территорий.

По мере установления режимов зон с особыми условиями использования территорий в указанной форме соответствующие ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства вносятся в градостроительные регламенты как изменения и дополнения в Правила.

- 4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, по отношению к иным требованиям градостроительного регламента, указанным в частях 1) и 2) п.2 настоящего параграфа, действуют по принципу послойного наложения. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен на территории одновременного действия нескольких видов зон с особыми условиями использования территорий, режим осуществления использования и застройки территории по отношению к указанному земельному участку устанавливается путем суммирования ограничений и требований, содержащихся во всех элементах регламента.

- 5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

СТАТЬЯ 44. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

1. Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилого фонда. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

СТАТЬЯ 44.1. Ж-1. ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

1. Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования жилых районов, микрорайонов и кварталов из отдельно стоящих и блокированных жилых зданий с минимально разрешенным набором услуг местного значения и возможностью ведения непредпринимательской деятельности для обеспечения комфортных условий проживания на соответственной территории.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | для индивидуального жилищного строительства; |
| 2 | для ведения личного подсобного хозяйства; |
| 3 | блокированная жилая застройка; |
| 4 | отдых (рекреация); |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 5 | магазины; |
| 6 | бытовое обслуживание; |
| 7 | коммунальное обслуживание; |
| 8 | общественное питание; |
| 9 | социальное обслуживание; |
| 10 | амбулаторно-поликлиническое обслуживание; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 11 | ведение огородничества; |
| 12 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка | Кв.м. | 500,0 |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению |
|  | для индивидуального жилищного строительства |  | 2500,0 |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 20,0 |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 5,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | 3,0 |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | 3,0 |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1. | Максимальное количество этажей | этаж | 3 |
| 3.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15,0 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 30 |
|  | для блокированной застройки |  | 50 |

На территории муниципального образования устанавливается регламент на сооружение ограждающих конструкций (заборов, оград) не более 2 метров в высоту, и с прозрачностью материалов не менее 50%. Регламент распространяется на земельные участки рассматриваемой зоны, а так же на участки зон, граничащих с ней. Регламент так же распространяется на уже сформированные постройки.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах, охранных зонах инженерных коммуникаций, установленных в предусмотренном действующим законодательстве порядке.

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

- СТАТЬЯ 44.2. Ж-2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ МАЛОЙ ЭТАЖНОСТИ.

- 1. Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования жилых районов, микрорайонов и кварталов смешанной застройки из блокированных жилых зданий, многоквартирных зданий этажностью не выше 3 этажей, зданий, строений, сооружений обслуживания населения и нежилого назначения.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка; |
| 2 | блокированная жилая застройка; |
| 3 | обслуживание жилой застройки; |
| 4 | социальное обслуживание; |
| 5 | амбулаторно-поликлиническое обслуживание; |
| 6 | коммунальное обслуживание; |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 7 | магазины; |
| 8 | общественное питание; |
| 9 | культурное развитие; |
| 10 | бытовое обслуживание; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 11 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |
| 12 | объекты гаражного назначения |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка | Кв.м. | 500,0 |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.3. | Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) | м | 10,5+n |
| 1.4. | Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 – этажных зданий и 2,5 м дополнительно для 4 -этажных зданий) | м | 7,5 |
| 1.5. | Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 –этажных зданий и 0,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) | м | 4,0 |
| 1.6. | Минимальная суммарная ширина боковых дворов | м | 8,0 |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 5,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | 3,0 |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | 3,0 |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1. | Максимальное количество этажей | этаж | 3 |
| 3.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15,0 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 30 |
|  | для блокированной застройки |  | 50 |

- На территории муниципального образования необходимо установить регламент на сооружение ограждающих конструкций (заборов, оград) не более 2 метров в высоту, и с прозрачностью материалов не менее 50%. Регламент распространяется на земельные участки рассматриваемой зоны, а так же на участки зон, граничащих с ней. Регламент так же распространяется на уже сформированные постройки.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах, охранных зонах инженерных коммуникаций, установленных в предусмотренном действующим законодательстве порядке.

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

- СТАТЬЯ 45. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ.

1. В состав общественно-деловых зон могут включаться: зоны делового, общественного и коммерческого назначения; зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности; общественно-деловые зоны иных видов.

2. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских организаций, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного пункта.

3. Основными нормативными документами при проектировании объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, являются для

общественных зданий и сооружений различного назначения, в том числе административных - СП 118.13330.2012*, СП 44.13330.2011;

организаций социального обслуживания - СП 35-106-2003;

объектов физической культуры и спорта - СП 31-112-2004, СП 31-113-2004;

культовых объектов - СП 31-103-99.

- СТАТЬЯ 45.1. Д-1. ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

- 1. Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования узловых центров населенных пунктов с преимущественным спектром административных, общественных, культурных и обслуживающих видов недвижимости, разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, связанных с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения при ограничении жилых функций. Особенностью зоны является сочетание различных объектов, связанных с обслуживанием технологических процессов транспортного узла (пассажиров и грузов).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Культурное развитие; |
| 2 | Религиозное использование; |
| 3 | Выставочно-ярмарочная деятельность; |
| 4 | Гостиничное обслуживание; |
| 5 | Банковская и страховая деятельность; |
| 6 | Социальное обслуживание; |
| 7 | Бытовое обслуживание; |
| 8 | Общественное управление; |
| 9 | Деловое управление; |
| 10 | Магазины; |
| 11 | Рынки; |
| 12 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; |
| 13 | Отдых (рекреация); |
| 14 | Обеспечение внутреннего правопорядка; |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 15 | Связь; |
| 16 | Спорт; |
| 17 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 18 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |
| 19 | Коммунальное обслуживание; |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка | Кв.м. | 200,0 |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению (принимается в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 10 |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 5,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | 3,0 |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | 3,0 |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1. | Максимальное количество этажей | этаж | 3 |
| 3.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15,0 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 50 |

На территории муниципального образования устанавливается регламент на сооружение ограждающих конструкций (заборов, оград) не более 2 метров в высоту, и с прозрачностью материалов не менее 50%. Регламент распространяется на земельные участки рассматриваемой зоны, а так же на участки зон, граничащих с ней. Регламент так же распространяется на уже сформированные постройки.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил.

- СТАТЬЯ 45.2. Д-2. ЗОНА ОБЪЕКТОВ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

- 1. Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования территорий объектов образовательно-исследовательской функции, при преобладании соответствующих видов собственности. Особенностью данной зоны заключена в преобладании функций научно - исследовательских и образовательных организаций.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование; |
| 2 | Выставочно-ярмарочная деятельность; |
| 3 | Спорт; |
| 4 | Обеспечение научной деятельности; |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 5 | Деловое управление; |
| 6 | Культурное развитие; |
| 7 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; |
| 8 | Бытовое обслуживание; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 9 | Коммунальное обслуживание; |
| 10 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка | Кв.м. | 500,0 |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению (принимается в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 30 |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 25,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | не подлежит ограничению (принимается в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | 10,0 |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1. | Максимальное количество этажей | этаж | 3 |
| 3.2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15,0 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 40 |

- На территории муниципального образования устанавливается регламент на сооружение ограждающих конструкций (заборов, оград) не более 2 метров в высоту, и с прозрачностью материалов не менее 50%. Регламент распространяется на земельные участки рассматриваемой зоны, а так же на участки зон, граничащих с ней. Регламент так же распространяется на уже сформированные постройки.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

- СТАТЬЯ 45.3. Д-3. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

1. Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования территорий объектов здравоохранения, при преобладании соответствующих видов собственности.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Здравоохранение; |
| 2 | Санаторная деятельность; |
| 3 | Отдых (рекреация); |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 4 | Гостиничное обслуживание; |
| 5 | Магазины; |
| 6 | Общественное питание; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 7 | Коммунальное обслуживание; |
| 8 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка | Кв.м. | 1000,0 |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению (принимается в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 30 |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 15,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | не подлежит ограничению (принимается в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | не подлежит ограничению (принимается в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15,0 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 40 |

На территории муниципального образования устанавливается регламент на сооружение ограждающих конструкций (заборов, оград) не более 2 метров в высоту, и с прозрачностью материалов не менее 50%. Регламент распространяется на земельные участки рассматриваемой зоны, а так же на участки зон, граничащих с ней. Регламент так же распространяется на уже сформированные постройки.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

СТАТЬЯ 46. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ.

1. Зоны рекреационного назначения предназначены для организации отдыха населения и для создания благоприятной среды в пределах застроенных частей территории населенных пунктов. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Земельный кодекс Российской Федерации (ч. 9, ст. 85) относит городские леса к землям населенных пунктов и учитывает их в составе зон рекреационного назначения. Земельные участки, занятые городскими лесами, используются для отдыха граждан и туризма.

Размещение и проектирование зон, предназначенных для организации массового отдыха населения, следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

2. Общие требования к зонам рекреационного назначения на водных объектах определены ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88.

3. Объекты отдыха (дачные зоны, базы отдыха, мотели, кемпинги, палаточные лагеря и т.п.) желательно размещать с учетом традиционно сложившегося рекреационного тяготения на основе предварительной оценки рекреационных ресурсов, включающей:

выявление сочетаний различных факторов природного и антропогенного ландшафта, их картографирование и условную квалификационную оценку;

оценку допустимой (максимально возможной) рекреационной емкости ландшафта;

установление комплекса природоохранных мероприятий по инженерной подготовке территории;

определение очередности освоения и проведения природоохранных мероприятий.

4. На территориях, находящихся в составе зон рекреационного назначения, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими профильных рекреационных, экологических и санитарно-гигиенических функций.

Строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных, складских объектов, непосредственно не связанных с рекреационным использованием территории, на территориях зон рекреационного назначения не допускается.

5. Суммарную площадь зеленых насаждений общего пользования следует принимать не менее 6 кв.м./чел.

Применительно к отдельным малым и мельчайшим сельским населенным пунктам данный показатель не нормируется, поскольку по СП 42.13330.2011 минимальная площадь озелененной территории (сквера) составляет 0,5 га.

6. Минимальную площадь объектов озеленения (парков, садов, скверов, бульваров), размещаемых в жилой зоне населенных пунктов, следует принимать:

| Типы объектов озеленения | Минимальная площадь объектов озеленения, га |
| --- | --- |
| Общегородские сады и парки | 10,0 |
| Сады и парки жилых районов | 3,0 |
| Скверы | 0,5 |
| Поселковые парки | 2,0 |

7. При строительстве парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования СНиП 2.06.15-85.

8. Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать за пределами санитарной зоны источников водоснабжения, на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м, от зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций - на удалении не менее 150 м. Допускается размещение под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ, в полосе отчуждения железных дорог, а также в составе рекреационных зон на пригородных территориях при условии, что площадка занимает не более 5% территории такой зоны. Размер площадки следует принимать от 600 кв.м в условиях жилого района до 2000 кв.м и более в условиях, не стесненных жилой и общественной застройкой (в том числе на пригородных территориях).

Обоснование нормативной площади площадок для дрессировки собак в расчете на 1 жителя базируется на предварительной оценке способности стандартной площадки в 2000 кв.м обслуживать потребности 150 - 200 собак с учетом средней длительности использования площадки 2 часа в неделю и единовременного пользования площадки несколькими собаками. Если принять, что дрессировка востребована примерно половиной владельцев собак в среднем 1 раз в неделю, то площади под площадками для выгула и площадками для дрессировки должны быть примерно равными и к площадкам для дрессировки собак в условиях городских населенных пунктов применим норматив 0,2 - 0,4 кв.м на 1 жителя. В отношении сельской местности данные объекты должны размещаться в соответствии с реальными потребностями населения - по заданию на проектирование.

Площадки для дрессировки должны быть оборудованы обязательными элементами благоустройства территории: ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное оборудование (учебные, тренировочные, спортивные снаряды и сооружения), в случае отсутствия создающих тень древесных насаждений - солнцезащитные навесы для собак, навес от дождя. Площадки площадью 2000 кв.м и более могут оборудоваться помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов (без фундамента).

Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м, при этом обязательно предусматривается расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму. Низ забора должен быть из более прочного материала, например, из кирпича, железного листа или деревянного бруса. Калитки или ворота должны быть оснащены крепкими и надежными замками-затворами. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения с внешней стороны ограждения площадки.

Для площадок площадью более 1500 кв.м требуется предусматривать дополнительные конструкции для разграничения зон дрессировки крупных и мелких пород.

Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.

9. Бульвары и пешеходные аллеи предусматриваются в направлении массовых потоков пешеходного движения.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не менее:

для размещаемых по оси улицы - 18 м;

для размещаемых с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10 м.

Ширину пешеходной аллеи следует принимать 4 - 6 полос пешеходного движения - кратно ширине полосы пешеходного движения - 0,75 м в подрайоне IВ и 1,0 м - в подрайонах IГ и IД.

10. Дорожную сеть озелененных территорий общего пользования следует трассировать с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом кратчайших расстояний к остановочным пунктам.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

11. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по СП 42.13330.2011.

СТАТЬЯ 46.1. Р-1. ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

1. Зона сформирована с целью сохранения и развития озелененных территорий населенного пункта при их использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов отдыха, спорта и досуга, сохранение рекреационных территорий, представляющих ценность для отдыха на открытом воздухе.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Отдых (рекреация); |
| 2 | Туристическое обслуживание; |
| 3 | Природно-познавательный туризм; |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 4 | Гостиничное обслуживание; |
| 5 | Спорт; |
| 6 | Общественное питание; |
| 7 | Коммунальное обслуживание; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 8 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению (принимается в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | Кв.м. |  |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит ограничению |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 5,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | не подлежит ограничению (принимается в соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | 3,0 |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15,0 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 15 |

На территории муниципального образования устанавливается регламент на сооружение ограждающих конструкций (заборов, оград) не более 2 метров в высоту, и с прозрачностью материалов не менее 50%. Регламент распространяется на земельные участки рассматриваемой зоны, а так же на участки зон, граничащих с ней. Регламент так же распространяется на уже сформированные постройки.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

СТАТЬЯ 46.2. Р-2. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО ФОНДА.

1. Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования территорий, занимаемых объектами водного фонда, а так же объектов капитального строительства, расположенных и/или действующих в непосредственной близости к водным объектам.

2. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель покрытых поверхностными водами.

3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Водные объекты; |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 2 | Не устанавливаются |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 4 | Не устанавливаются |

СТАТЬЯ 47. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР.

СТАТЬЯ 47.1. ИТ-1. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

1. Зона выделена для обеспечения правовых условий эксплуатации сооружений и коммуникаций автомобильного и железнодорожного транспорта, перевозок по железной дороге пассажиров и осуществления транспортировок грузов. В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительных регламентов на земельные участки и объекты капитального строительства в этой зоне не распространяется. Их использование определяется уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской федерации.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Объекты гаражного назначения; |
| 2 | Обслуживание автотранспорта; |
| 3 | Коммунальное обслуживание; |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 4 | Склады; |
| 5 | Магазины; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 6 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка | Кв.м. | 200,0 |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит ограничению |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 5,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1 | Предельное количество этажей | этаж | 1 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 30 |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

СТАТЬЯ 47.2. ИТ-2. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

1. Зона выделена для обеспечения правовых условий эксплуатации линейнокабельных сооружений. В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительных регламентов на земельные участки и объекты капитального строительства в этой зоне не распространяется. Их использование определяется уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской федерации.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание; |
| 2 | Связь; |
| 3 | Автомобильный транспорт; |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 4 | Обеспечение внутреннего правопорядка; |
| 5 | Деловое управление; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 6 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит ограничению |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 3,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1 | Предельное количество этажей | этаж | 1 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | не подлежит ограничению |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

СТАТЬЯ 48. ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

  - Производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий, сельскохозяйственных и агропромышленных комплексов, коммунально-складских объектов и обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основными нормативными документами при проектировании объектов, размещаемых в производственных зонах, являются для:

производственных объектов - СП 43.13330.2012, СНиП 31-03-2001 СП 18.13330.2011, СН 459-74;

складских объектов и объектов по переработке сельскохозяйственной продукции - СП 105.13330.2012, СП 108.13330.2012, СНиП 31-04-2001;

сельскохозяйственных предприятий и агропроизводственных объектов, предприятий рыбного хозяйства, вместе с другими производственными объектами размещаемых в производственных зонах сельских населенных пунктов, - СП 106.13330.2012, СП 19.13330.2011, СН 455-73, ОСН-АПК 2.10.14.001-04, РД-АПК 1.10.01.03-12.

Функционально-планировочную организацию крупных производственных зон следует предусматривать в виде кварталов (панелей и блоков), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства с учетом отраслевых характеристик предприятий, санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Занятость территории производственной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (границ участка), а также организаций обслуживания с включением площади, занятой внешними подъездными путями и резервными участками, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

Размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с приложением В СП 18.13330.2011.

В санитарно-защитной зоне промышленных не допускается размещение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено только на территориях производственных зон.

На территориях зон производственного назначения могут быть размещены объекты общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, магазины товаров первой необходимости, и т. п., а также объекты, не являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).

СТАТЬЯ 48.1. П-1. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

1. Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования промышленных районов, узлов и площадок, включающих производственные предприятия без выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, избыточных запахов, вибрации, шума и не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости осуществляется только при соблюдении санитарных и экологических нормативов и требований.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Склады; |
| 2 | Коммунальное обслуживание; |
| 3 | Связь; |
| 4 | Энергетика; |
| 5 | Транспорт; |
| 6 | Строительная промышленность; |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 7 | Магазины; |
| 8 | Обеспечение внутреннего правопорядка; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 9 | Деловое управление; |
| 10 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |
| 11 | Погрузо-разгрузочные площадки; |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит ограничению |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 10,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1 | Предельное количество этажей | этаж | 1 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 40 |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

СТАТЬЯ П-2. ЗОНА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

1. Зона сформирована с целью обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования территорий, на которых размещаются объекты капитального строительства коммунального хозяйства, а также объекты, связанные с эксплуатацией инженерно-технических сетей и сооружений.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Коммунальное обслуживание; |
| 2 | Связь; |
| 3 | Бытовое обслуживание; |
| 4 | Автомобильный транспорт; |
| 5 | Склады; |
| 6 | Обеспечение внутреннего правопорядка; |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 7 | Магазины; |
| 8 | Социальное обслуживание; |
| 9 | Деловое управление; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 10 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит ограничению |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 10,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1 | Предельное количество этажей | этаж | 1 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 40 |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

СТАТЬЯ 49. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

1. Требования к размещению и использованию территорий зон специального назначения устанавливаются правилами землепользования и застройки с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, а также других действующих нормативных документов.

2. Зоны размещения военных объектов и иных режимных территорий, в том числе зоны военных объектов, предназначены для размещения военных и иных объектов, в отношении территорий которых установлен особый режим.

Порядок использования зон режимных территорий населенного пункта устанавливается федеральными органами исполнительной власти и Правительством Республики Коми по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии со специальными нормативами и Правилами землепользования и застройки муниципального образования.

СТАТЬЯ 49.1. СП-1. ЗОНА ЗАЩИТНЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.

1. Зона выделена для резервов территорий муниципального образования, с целью последующего формирования единого комплекса защитных зеленых насаждений. Зеленые насаждения формируются на вновь осваиваемых территориях, ограниченных зонами с особыми условиями использования территории.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Охрана природных территорий; |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 2 | Коммунальное обслуживание; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 3 | Не установлены |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | Кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит ограничению |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 5,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1 | Предельное количество этажей | этаж | 1 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 15 |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

СТАТЬЯ 49.2. СП-2 ЗОНА КЛАДБИЩ.

1. Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Ритуальная деятельность; |
| 2 | Религиозное использование; |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 3 | Бытовое обслуживание; |
| 4 | Коммунальное обслуживание; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 5 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка: | Кв.м. |  |
|  | Традиционного захоронения |  | 1600,0 |
|  | Урновых захоронений после кремации |  | 100,0 |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит ограничению |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 5,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1 | Предельное количество этажей | этаж | 1 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 15 |
| 4.2. | Общую площадь мест захоронения (от общей площади кладбища) | % | 65-70 |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

СТАТЬЯ 50. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ.

1. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий следует принимать по СП 19.13330.2011 исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных требований и норм технологического проектирования.

Основными нормативными документами при проектировании объектов, размещаемых в производственных зонах, являются для

сельскохозяйственных предприятий и агропроизводственных объектов - СП 19.13330.2011, СП 106.13330.2012, ОСН-АПК 2.10.14.001-04, РД-АПК 1.10.01.03-12;

объектов по складированию и переработке сельскохозяйственной продукции - СП 105.13330.2012, СП 108.13330.2012;

предприятий рыбного хозяйства - СН 455-73;

садоводческих объединений - СП 11-106-97*, СНиП 30-02-97*.

3. Санитарно-защитные зоны для сельскохозяйственных производств и объектов и санитарные разрывы до жилой застройки устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Производственные объекты, требующие больших санитарно-защитных зон, следует размещать в наиболее отдаленной от жилой зоны части производственной территории с подветренной стороны к другим производственным объектам (за исключением складов ядохимикатов). В разрыве между ними и жилой зоной допускается размещать объекты меньшего класса вредности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

СТАТЬЯ 50.1. СХ-1. ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

1. Зона сформирована с целью сохранения и развития производственных объектов сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их функционирование инфраструктуры.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № | Наименование вида использования |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 1 | Овощеводство; |
| 2 | Животноводство; |
| 3 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |
| УСЛОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 4 | Коммунальное обслуживание; |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: |  |
| 5 | Обеспечение сельскохозяйственного производства; |
| 6 | земельные участки (территории) общего пользования; (действие градостроительного регламента не распространяется) |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |  |
| 1.1. | Минимальная площадь земельного участка: | Кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.2. | Максимальная площадь земельного участка | кв.м. | не подлежит ограничению |
| 1.3. | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит ограничению |
| 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 2.1. | Минимальные отступы от границ земельных участков от передней границы участка | м | 5,0 |
| 2.2. | Минимальные отступы от границ земельных участков от боковой границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 2.3. | Минимальные отступы от границ земельных участков от задней границы земельного участка | м | не подлежит ограничению |
| 3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |  |
| 3.1 | Предельное количество этажей | этаж | 1 |
| 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: |  |  |  |
| 4.1 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 30 |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории  установлены в разделе 10 Правил и отображены на соответствующей Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

РАЗДЕЛ 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

СТАТЬЯ 51. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ САНИТАРНЫХ, ЗАЩИТНЫХ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН.

- На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства. Содержание указанного режима определено санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

2. В соответствии с указанным режимом, согласно части 1 настоящей статьи, использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории СЗЗ, границы которых отображены на Карте границ зон с особыми условиями использования территории в части отображения границ зон с особыми условиями использования территории, вводятся следующие ограничения хозяйственной и иной деятельности:

2.1. в границах СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:

- объектов для проживания людей;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, парков;

- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

2.2. в границах СЗЗ и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

2.3. в границах СЗЗ и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

2.4. в границах СЗЗ допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия - источника СЗЗ), обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия - источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

- новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых, отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия.

3. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади.

СТАТЬЯ 52. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНАХ ОХРАНЫ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

- В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширина санитарно-защитной полосы водоводов питьевого назначения по обе стороны от крайних линий водопровода составляет:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.).

- На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые или стальные трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ширина санитарно-защитной полосы водоводов непитьевого назначения, проходящих по незастроенной территории, от крайних водоводов составляет:

- при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах;

- при прокладке в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширина полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы может быть уменьшена.

- В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Во избежание повреждения канализационных сетей и сооружений устанавливается охранная зона (10 м).

В пределах охранной зоны систем канализации запрещается:

- возводить какие-то ни было здания и сооружения как постоянного, так и временного характера без согласования с эксплуатирующей организацией;

- организовывать склады, свалки, стоянки автотранспорта или строительных механизмов;

- производить посадку кустов и деревьев на расстоянии ближе 3 метров;

- изменять, т.е. повышать по средством подсыпки или понижать путем срезки, существующий уровень поверхности земли (дорожного покрытия);

- производить разработку мерзлого грунта ударным способом и забивку длинномерных свай на расстоянии 15 метров от оси сетей и сооружений канализации;

- сбрасывать тяжеловесные предметы, сливать кислоты, щелочи и жидкости с ядовитыми примесями;

- загромождать, засыпать грунтом, бетоном, мусором, снегом и другими материалами трассу и крышки камер и колодцев.

- Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства:

- вдоль воздушных линий электропередачи;

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи;

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.).

- Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании

- В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горючесмазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

- В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

СТАТЬЯ 53. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ВОДООХРАННЫХ ЗОН, ПРИБРЕЖНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС.

- Границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос отображены на Карте границ зон с особыми условиями использования территории в части отображения границ зон с особыми условиями использования территории.

- Ограничения	использования	земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- Ограничения	использования	земельных участков	и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №7 4-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 (Гигиенические требования к охране поверхностных вод).

- В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на территории водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- В границах прибрежных защитных полос, наряду с перечисленными в части 4 настоящей статьи ограничениями, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

СТАТЬЯ 54. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

1. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, санитарными правила и нормативами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Объем мероприятий на территории ЗСО, указанный в санитарных правилах и нормативах «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», при наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО.

3. Границы ЗСО отображены на Карте границ зон с особыми условиями использования территории в части отображения границ зон с особыми условиями использования территории, в части границы зон, особые условия использования территории которой, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

4. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

6. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарноэпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

7. Кроме мероприятий, указанных в части 6 настоящей статьи, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

8. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

9. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

10. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения:

- выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарноэпидемиологического надзора;

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарноэпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарноэпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Кроме мероприятий, указанных в части 10 настоящей статьи в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

- запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

- границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

СТАТЬЯ 55. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС.

- Придорожная полоса определяется в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- В пределах придорожных полос устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

- Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

- Размер придорожных полос устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий, 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории.

СТАТЬЯ 56. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ В ПРЕДЕЛАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

1. Ограничения  использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия должны быть включены в настоящие Правила  после установления территорий объектов культурного наследия, разработки и  утверждения в установленном порядке Проекта зон охраны объектов культурного наследия сельского поселения «Туръя» в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».