«КНЯЖПОГОСТ»

- МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙÖНСА

- АДМИНИСТРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  7 февраля  2020 г.                                                                                      № 76

Об утверждении порядка содержания

автомобильных дорог местного значения,

находящихся в муниципальной собственности

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом администрации муниципаль-

ного района «Княжпогостский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности согласно (приложению к настоящему постановлению).

2. Управлению архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации  обеспечить содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с Порядком содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Кулика А. Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

руководителя администрации                                                       А. Л. Кулик

- Приложение
к Постановлению администрации
МР «Княжпогостский»
от  7  февраля 2020 года № 76

- Порядок содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности

1. Настоящий порядок содержания автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности (далее - порядок), определяет правила организации и проведения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Княжпогостский», находящихся в муниципальной собственности (далее - автомобильные дороги), в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения по ним (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» планирует, координируют и организуют работу по содержанию автомобильных дорог.

3. Содержание автомобильных дорог осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
        4. Дорожные работы осуществляются в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

5. Организации, заключившие муниципальные контракты по содержанию автомобильных дорог, обязаны при производстве работ соблюдать требования к содержанию элементов автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности (приложение к порядку).

6. Календарные даты для летнего и зимнего периода выполнения основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения устанавливаются управлением архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»  ежегодно, до 25 декабря текущего года. Исходя из фактических и прогнозируемых погодных условий управлением архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»  может приниматься решение о сокращении либо продлении сроков того или иного периода.
       7. Контроль качества выполнения работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

       8. Организация работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

     б) разработка проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);

в) проведение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с утвержденными проектами работ или сметными расчетами;
    г) приемка работ по содержанию автомобильных дорог.

       9. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

10. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности осуществляется формирование плана разработки проектов (или) сметных расчетов.

11. План разработки проектов утверждается управлением архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский».

12. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», классификации работ по содержанию автомобильных дорог,  а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

13. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на их выполнение.

14. За нарушение порядка исполнители работ по содержанию автомобильных дорог несут административную ответственность,

Приложение 1
к Порядку содержания автомобильных дорог
местного значения, находящихся
в муниципальной собственности

Требования к содержанию элементов автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности

| Наименование требования | В летний период |  | В зимний период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид работ | срок выполнения | вид работ | срок выполнения |
| Покрытие проезжей части |  |  |  |  |
| Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине 60 см и глубине 5 см. Проезжая часть автодороги в зимний период содержится в чистом от снега и льда состоянии. Обязательное соблюдение требований действующих нормативных документов (ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения и др.) | Очистка от пыли и грязи после зимнего периода | До 09.08 | Очистка покрытия от снега | В течение 4 часов после окончания снегопада |
|  | Очистка от пыли и грязи, обеспылива- ние проезжей части | Постоянно | Обработка покрытий противоголо- ледными материалами против зимней скользкости | В течение 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости |
|  | Ямочный ремонт покрытия после зимнего периода | До 09.08 | Аварийный ямочный ремонт | Не более 7 суток |
|  | Заделка трещин в асфальтобе- тонном покрытии после зимнего периода | До 09.08 | Устранение отклонений крышек люков и решеток дождеприем- ников относительно уровня покрытия, замена разрушенных крышек | В течение 3 часов |
|  | Устранение отклонений крышек люков и решеток дождеприем- ников относительно уровня покрытия, замена разрушенных крышек | Не более 1 суток |  |  |
|  | Устранение отклонений верха головки рельса трамвайных или железнодо- рожных путей относительно покрытия, расположен- ных в пределах проезжей части | Не более 2 суток |  |  |
|  | Разметка покрытий | До 20.06 |  |  |
|  | Восстановле- ние профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | 1 раз до 15.06, 1 раз до 30.10 и 1 раз в течение летнего сезона по мере необходи- мости |  |  |
|  | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейде- ром | 1 раз до 01.06, 1 раз до 30.10 и 1 раз в течение летнего сезона по мере необходи- мости |  |  |
| Земляное полотно и полоса отвода |  |  |  |  |
| Обочины на автодорогах должны быть спланированы и не должны быть ниже уровня прилегающей кромки проезжей части более чем на 4 см (для грунтовых обочин более чем на 5 см). Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий участникам движения. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов. Обочины на автодорогах должны своевременно очищаться после снегопадов | Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от пыли и грязи, обеспылива- ние тротуаров | постоянно | Очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега и снежных наносов | В течение 3 часов после окончания снегопада |
|  | Планировка обочин автогрейде- ром | 1 раз до 15.06 и 4 раза в течение летнего периода по мере необходи- мости | Очистка обочин от снега и снежных наносов | В течение 4 часов после окончания снегопада |
|  | Укрепление обочин песчано- гравийной смесью на участках с заниженными обочинами | 1 раз до 01.06 и 1 раз до 01.10 | Уборка снежных валов | В течение суток с момента обнаружения |
|  | Скашивание травы | 1 раз до 15.06 и 1 раз в течение летнего периода |  |  |
|  | Расчистка полосы отвода от кустарников и мелколесья | В течение года по мере необходи- мости |  |  |
|  | Уборка полосы отвода от мусорных свалок | До 01.06 и далее в течение суток с момента обнаруже- ния |  |  |
|  | Засыпка промоин и ям на откосах земляного полотна и обочинах | В течение летнего периода по мере необходи- мости |  |  |
| Искусственные сооружения и водоотвод |  |  |  |  |
| Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки, колодцы ливневой канализации, водоотводные канавы должны быть очищены и выполнять свое функциональное предназначение. Укрепление на водопропускных трубах не должно иметь видимых разрушений и деформаций и должно быть окрашено | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | 1 раз до 01.06, 2 раза в течение летнего периода и 1 раз до 01.10 | Закрытие отверстий водопропуск- ных труб | До 01.12 |
|  | Прочистка водоотводных и водосбросных лотков после зимнего периода | До 01.05 | Установка указательных вех | До 01.12 |
|  | Ликвидация размывов на укреплении водоотводных и водосбросных искусствен- ных сооружениях | В течение трех суток с момента обнаруже- ния |  |  |
|  | Прочистка водоотводных канав | До 01.06 и по мере необходи- мости |  |  |
| Обстановка пути |  |  |  |  |
| Автобусные остановки круглогодично должны содержаться в чистоте и порядке, автопавильон не должен иметь дефектов, угрожающих жизни и здоровью пользователей, и должен отвечать требованию эстетического визуального восприятия, скамейка и урна должны выполнять свое функциональное предназначение. Дорожные знаки, предупреждающие и направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, затрудняющих их восприятие, окрашенными, должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие видимость в темное время суток. Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков, элементов ограждений и сигнальных столбиков следует осуществлять в установленные сроки. Освещение в темное время суток должно гореть постоянно | Очистка автобусных остановок от пыли и мусора | До 01.06, далее 1 раз в месяц | Очистка автобусной остановки от снега и льда | В течение суток после окончания снегопада |
|  | Покраска павильонов после зимнего периода | До 01.06 | Очистка дорожных знаков от снега | По мере необходи- мости |
|  | Обновление дорожных знаков после зимнего периода | До 01.06 | Установка указательных вех | До 01.12 |
|  | Покраска барьерных ограждений (кроме оцинкован- ных) после зимнего периода | До 01.06 | Очистка барьерного ограждения от снега и грязи | По мере необходи- мости |
|  | Замена поврежденных дорожных знаков | 3 суток с момента обнаруже- ния | Уборка снежных валов перед ограждениями со стороны проезжей части | В течение суток после окончания снегопада |
|  | Замена или выправка поврежденно- го барьерного ограждения | 10 суток с момента обнаруже- ния |  |  |