Приложение

к постановлению  администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 08 декабря 2020г. № 705

Таблица 1

Нормативы состава сточных вод для абонентов сельского поселения «Иоссер»

| № п/п | Показатели | Норматив допустимого сброса загрязняющего вещества, НДС мг/дм3 | Эффективность удаления загрязняющего вещества очистными сооружениями Э, % | Норматив состава сточных вод загрязняющего вещества Нс, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 6,25 | 24,91 | 8,32 |
| 2 | Сухой остаток | 340 | 13,07 | 391,12 |
| 3 | БПКполн | 3 | 9,09 | 3,3 |
| 4 | Железо | 0,1 | 77,79 | 0,45 |
| 5 | Ион аммония | 0,5 | 8,27 | 0,55 |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 7 | Нитраты | 1,2 | 0,00 | 1,2 |
| 8 | Фосфаты | 0,2 | 34,18 | 0,3 |
| 9 | Хлориды | 47 | 4,23 | 49,08 |
| 10 | Сульфаты | 29 | 1,67 | 29,49 |
| 11 | СПАВ | 0,1 | 32,61 | 0,15 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,05 | 30,77 | 0,07 |
| 13 | Фенолы | 0,001 | 0,00 | 0,001 |
| 14 | Медь | 0,001 | 34,26 | 0,002 |
| 15 | Цинк | 0,01 | 16,80 | 0,01 |
| 16 | Свинец | 0,002 | 0,00 | 0,002 |
| 17 | Марганец | 0,05 | 22,09 | 0,06 |

Утвержденный объем сточных вод 15,7 тыс. м3/год, 1,8 м3/ч.

Объем сточных вод от населения 15,2 тыс. м3/год.

Объем сточных вод от прочих предприятий 0,5 тыс. м3/год.

Таблица 2

Нормативы состава сточных вод для абонентов сельского поселения «Чиньяворык»

| № п/п | Показатели | Норматив допустимого сброса загрязняющего вещества, НДС мг/дм3 | Эффективность удаления загрязняющего вещества очистными сооружениями Э, % | Норматив состава сточных вод загрязняющего вещества Нс, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 5,75 | 27,32 | 7,91 |
| 2 | Сухой остаток | 241 | 19,53 | 299,49 |
| 3 | БПКполн | 3 | 16,32 | 3,59 |
| 4 | Железо | 0,1 | 41,72 | 0,17 |
| 5 | Ион аммония | 0,5 | 24,57 | 0,66 |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 34,22 | 0,12 |
| 7 | Нитраты | 40 | 0,00 | 40 |
| 8 | Фосфаты | 0,2 | 38,53 | 0,33 |
| 9 | Хлориды | 34 | 23,82 | 44,63 |
| 10 | Сульфаты | 24 | 7,37 | 25,91 |
| 11 | СПАВ | 0,1 | 32,26 | 0,15 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,05 | 11,24 | 0,06 |
| 13 | Медь | 0,001 | 17,60 | 0,0012 |
| 14 | Цинк | 0,01 | 42,10 | 0,0173 |
| 15 | Свинец | 0,002 | 0,00 | 0,002 |
| 16 | Марганец | 0,05 | 14,62 | 0,0586 |
| 17 | Алюминий | 0,004 | 23,58 | 0,0052 |
| 18 | Фенолы | 0,001 | 0,00 | 0,001 |

Утвержденный объем сточных вод 24,2 тыс. м3/год, 2,8 м3/ч.

Объем сточных вод от населения 22,2 тыс. м3/год.

Объем сточных вод от прочих предприятий 2 тыс. м3/год.

Таблица 3

Нормативы состава сточных вод для абонентов сельского поселения «Ракпас»

| № п/п | Показатели | Норматив допустимого сброса загрязняющего вещества, (рассчитанный норматив является приложением к декларации о ВОС для объектов II-й кат.), НДС, мг/дм3 | Эффективность удаления загрязняющего вещества очистными сооружениями Э, % | Норматив состава сточных вод загрязняющего вещества Нс, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 7,63 | 40,24 | 12,77 |
| 2 | Сухой остаток | 340 | 10,32 | 379,13 |
| 3 | БПКполн | 5,72 | 40,24 | 9,57 |
| 4 | Железо | 0,3 | 16,18 | 0,36 |
| 5 | Ион аммония | 1,5 | 25,65 | 2,02 |
| 6 | Нитриты | 3,3 | 0 | 3,3 |
| 7 | Нитраты | 45 | 0 | 45 |
| 8 | Фосфаты | 1,82 | 32,78 | 2,71 |
| 9 | Хлориды | 47 | 10,70 | 52,63 |
| 10 | Сульфаты | 37 | 14,44 | 43,24 |
| 11 | СПАВ | 0,37 | 41,53 | 0,63 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,065 | 18,95 | 0,08 |
| 13 | Фенолы | 0,001 | 0 | 0,001 |
| 14 | Алюминий | 0,04 | 0 | 0,04 |
| 15 | Медь | 0,004 | 75,62 | 0,016 |
| 16 | Цинк | 0,013 | 53,15 | 0,03 |
| 17 | Свинец | 0,002 | 0 | 0,002 |
| 18 | Марганец | 0,1 | 50,32 | 0,2 |
| 19 | Метанол | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 20 | Формальдегид | 0,02 | 0 | 0,02 |

Утвержденный объем сточных вод 65,0 тыс. м3/год, 7,4 м3/ч.

Объем сточных вод от населения 64,5 тыс. м3/год.

Объем сточных вод от прочих предприятий 0,5 тыс. м3/год.

Таблица 4

Нормативы состава сточных вод для абонентов сельского поселения «Шошка»

| № п/п | Показатели | Норматив допустимого сброса загрязняющего вещества, (рассчитанный норматив является приложением к декларации о ВОС для объектов II-й кат.), НДС мг/дм3 | Эффективность удаления загрязняющего вещества очистными сооружениями Э, % | Норматив состава сточных вод загрязняющего вещества Нс, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 7,63 | 37,32 | 12,17 |
| 2 | Сухой остаток | 960 | 0 | 960 |
| 3 | БПКполн | 3 | 6,32 | 3,2 |
| 4 | Железо | 0,1 | 46,90 | 0,19 |
| 5 | Ион аммония | 0,5 | 40,92 | 0,85 |
| 6 | Нитриты | 0,08 | 0 | 0,08 |
| 7 | Нитраты | 40 | 0 | 40 |
| 8 | Фосфаты | 0,2 | 22,44 | 0,26 |
| 9 | Хлориды | 158 | 0 | 158 |
| 10 | Сульфаты | 66 | 11,45 | 74,53 |
| 11 | СПАВ | 0,1 | 59,83 | 0,25 |
| 12 | Нефтепродукты | 0,05 | 34 | 0,08 |
| 13 | Фенолы | 0,001 | 0 | 0,001 |
| 14 | Алюминий | 0,04 | 20,59 | 0,05 |
| 15 | Медь | 0,001 | 49,04 | 0,002 |
| 16 | Цинк | 0,01 | 71,27 | 0,03 |
| 17 | Свинец | 0,002 | 0 | 0,002 |
| 18 | Марганец | 0,05 | 21,92 | 0,06 |
| 19 | Метанол | 0,1 | 0 | 0,1 |
| 20 | Формальдегид | 0,02 | 0 | 0,02 |

Утвержденный объем сточных вод 9,0 тыс. м3/год, 1,0 м3/ч.

Объем сточных вод от населения 8,5 тыс. м3/год.

Объем сточных вод от прочих предприятий 0,5 тыс. м3/год.