АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 1 июня 2023 г.										       №  227

Об определении  управляющей организации

для управления многоквартирными домами

на территории городского поселения «Емва»

В соответствии с п. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и отсутствием решения собственников помещений многоквартирных домов о выборе способа управления,  администрация муниципального района «Княжпогостский»,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Определить с 1 июня 2023 года ИП Токмянин А.Ф. управляющей организацией для управления многоквартирными домами на территории городского поселения «Емва» согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению сроком на 1 год.

- Определить размер платы за содержание жилого помещения согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

- Утвердить перечень для выполнения обязательных и дополнительных работ согласно приложению №2 и №3 к настоящему Постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Княжпогостский».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» С.Е. Сакулину.

Глава МР «Княжпогостский» -

руководитель  администрации                                                                      А.Л. Немчинов

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 01.06.2023 № 227 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

обслуживаемого жилищного фонда многоквартирных домов на территории городского поселения «Емва» по состоянию на 01.06.2023 г., в отношении которых назначена управляющая организация ИП Токмянин А.Ф.

| № п/п | Улица | Дом | Тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 лет Победы | 15 | 22,69 |
| 2 |  | 17 | 22,69 |
| 3 |  | 19 | 22,18 |
| 4 |  | 25А | 22,63 |
| 5 | Совхозная | 8 | 23,33 |
| 6 |  | 18 | 23,33 |
| 7 |  | 41 | 23,33 |
| 8 |  | 43 | 23,33 |
| 9 |  | 45 | 23,33 |
| 10 | Мечникова | 16 | 22,71 |
| 11 | Пушкина | 17 | 22,69 |
| 12 | Дзержинского | 126 | 22,20 |
| 13 | Волгоградская | 19 | 23,00 |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 01.06.2023 № 227 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося

объектом конкурса (для домов с центральным отоплением)

| №п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Перечень обязательных работ |  |  |
| 1.1. | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год |
| 1.2. | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 1 раз в год |
| 1.3. | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: • признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; • коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; • поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; • при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | 1 раз в год |
| 2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |
| 2.1. | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | не выполняется |
| 2.2. | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | не выполняется |
| 2.3. | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей | не выполняется |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |
| 3.1. | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1 раз в год |
| 3.2. | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 1 раз в год |
| 3.3. | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 1 раз в год |
| 3.4. | выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; | 1 раз в год |
| 3.5. | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | при аварийной ситуации |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |
| 4.1. | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 1 раз в год |
| 4.2. | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 1 раз в год |
| 4.3. | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | не выполняется |
| 4.4. | выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; | 1 раз в год |
| 4.5. | выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; | по мере необходимости |
| 4.6. | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | по мере необходимости |
| 4.7. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ по мере поступления финансирования. | при аварийной ситуации |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  |
| 5.1. | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 1 раз в год |
| 5.2. | контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; | 1 раз в год |
| 5.3. | выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; | 1 раз в год |
| 5.4. | контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; | 1 раз в год |
| 5.5. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*. | при аварийной ситуации |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |
| 6.1. | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год |
| 6.2. | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | 1 раз в год |
| 6.3. | выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; | 1 раз в год |
| 6.4. | выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; | 1 раз в год |
| 6.5. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ*. | при аварийной ситуации |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |
| 7.1. | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год |
| 7.2. | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше (при наличии ); | 1 раз в год |
| 7.3. | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 1 раз в год (при наличии) |
| 7.4. | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | не выполняется |
| 7.5. | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 раза в год |
| 7.6. | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек(при наличии ); | не выполняется |
| 7.7. | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | 1 раз в год (при наличии) |
| 7.8. | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 1 раз в год (при наличии) |
| 7.9. | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | при аварийной ситуации |
| 7.10. | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | при аварийной ситуации |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 01.06.2023 № 227 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| 1. | Водопровод и водоотведение |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ремонт, замена внутренних сетей водоснабжения до 1 метра | по мере необходимости |
| 1.2. | Ремонт, замена внутренних сетей канализации до 1 метра | по мере необходимости |
| 1.3. | Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета и снятие показаний приборов | по мере необходимости |
| 2. | Электроснабжение |  |
| 2.1. | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей до 1 метра | по мере необходимости |
| 2.2. | Замена, проверка коллективных (общедомовых приборов учета, снятие показаний приборов ) | по мере необходимости |
| 2.3. | Ремонт, замена внутридомового электрооборудования общего пользования | по мере необходимости |
| 2.4. | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | по мере необходимости |
| 3. | Крыши |  |
| 3.1. | Устранение протечек кровли | по мере необходимости |
| 3.2. | Ремонт кровли до 10 м2 | по мере необходимости |
| 4. | Каменные, кирпичные , железобетонные стены |  |
| 4.1. | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов | При наличие финансовых средств |
| 4.2. | Окраска стен, дверей помещений общего пользования | При наличие финансовых средств |
| 4.3. | Окраска фасадов | При наличие финансовых средств |
| 5. | Фундаменты |  |
| 5.1. | Восстановление, ремонт вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | по мере необходимости |
| 5.2. | Ремонт, восстановление разрушенных поверхностей отделочного слоя | по мере необходимости |
| 6. | Газоснабжение |  |
| 6.1. | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов | 1 раз в год |
| 6.2. | Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования | 1 раз в год |
| 7. | Объекты внешнего благоустройства |  |
| 7.1. | Окраска объектов внешнего благоустройства | 1 раз в год |
| 8. | Услуги вывоза бытовых отходов |  |