|  | Приложение № 2 к постановлению администрации МР «Княжпогостский» от 24.01.2024 № 24 |
| --- | --- |

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленными в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирных домах, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах: ул. Волгоградская, д. 1,4,5,7, 13,

ул. Коммунистическая, д. 26, 27, 29, 40, 42, ул. ул. Мечникова, д. 4, ул. 60 лет Октября, 75, ул. Пионерская, д. 22а, 24

| № п/п | Наименование работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность | Стоимость 1 (м²) (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах (Осмотры в жилых и подсобных помещениях квартир проводятся по заявкам собственников и нанимателей жилых помещений): |  | 10,00 |
| 1.1 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | по мере выявления |  |
| 1.2. | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | постоянно, АДС |  |
| 1.3 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в месяц |  |
| 1.4 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме в границах эксплуатационной ответственности согласно договора; | по мере выявления |  |
| 1.5 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | 2 раза в год |  |
| 1.6 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |
| 1.7 | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации | 2 раза в год |  |
| 1.8 | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 5,00 |
| 2.1 | регулировка систем отопления; | 1 раз в год |  |
| 2.2 | проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления; | планово |  |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме: |  | 5,00 |
| 3.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год |  |
| 3.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в год |  |
| 3.3 | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | по мере необходимости |  |
| 3.4 | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по договору со специализированной организацией по графику |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  | 2,00 |
| 4.1 | Организация проверки состояния систем внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправности внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях; организация проведения работ по их устранению | 3 раза в год |  |
| 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме. | по заявкам | 8,00 |
| 6 | Услуги, оказываемые в целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг |  | 2,00 |
| 6.1 | Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы. Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке | постоянно |  |
| 6.2 | Организация работ по начислению и сбору платы за содержание общедомового имущества | постоянно |  |
| 6.3 | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме. | ежегодно |  |
| 6.4 | Организация работы по взысканию задолженности по оплате оказанных услуг (выполненных работ) | по мере необходимости |  |
| Итого по МКД: |  |  | 32,00 |

*              Проводится по мере поступления финансирования, необходимого для производства работ.