Новые санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений

С 1 марта 2021 года вводятся в действие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Документ утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

Серьезным изменениям подвергнута система обращения с твердыми коммунальными отходами.

В частности, введено понятие систем подземного накопления твердых коммунальных отходов с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров, которые отнесены к контейнерным площадкам и подлежат обустройству в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.

В требованиях к покрытию контейнерной площадки вместо ранее предъявляемой водонепроницаемости указано на необходимость изготовления его из твердых материалов – асфальта или бетона.

Основные нововведения в области обращения с отходами связаны с расширением возможностей создания новых контейнерных площадок в условиях плотной жилой застройки.

Указанная возможность предусмотрена при раздельном накоплении отходов.

В таком случае расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных и индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи сокращается с 20 до 8 метров, до территории медицинских организаций в городских населенных пунктах – с 25 до 10 метров.

Раздельное накопление отходов позволяет увеличить количество контейнеров, расположенных на контейнерной площадке, с 8 до 12 единиц.

Новые санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений предъявляются также к обращению с жидкими бытовыми отходами, листьями деревьев и кустарников, снежными образованиями, к содержанию урн, мест массового отдыха граждан, торговых объектов, кладбищ.

Срок действия указанных санитарных правил и норм – до 01.03.2027.

Постановлением предусмотрено поэтапное прекращение действия существующих санитарных правил – часть нормативных актов утратит силу с 01.03.2021, остальные – с 01.01.2022.

​​​​​​​