| ШУÖМ «СЬÖСЬКА» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШОШКА» |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2021г.                                                                                      № 23

с.Шошка,Княжпогостский район,

Республика Коми

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования сельского поселения

«Шошка»  на 2021-2023 г.г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. №502 «Об утверждении требований  к программам  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»   администрация сельского поселения «Шошка»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Шошка» на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения   «Шошка»                                    О.Н.Никифорова

Приложение

к постановлению

администрации  сельского поселения «Шошка»

от  10.06.2021 года  № 23

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

сельского поселения «Шошка»

на период 2021-2023 гг.

Содержание

1. Паспорт

1.1 Введение

1.2 Цели и задачи

2. Характеристика муниципального образования

2.1 Показатели сферы жилищно- коммунального хозяйства муниципального

образования

2.2 Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности населения

2.3 Территориальное планирование

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

4. Комплексное развитие системы обращения  с ТКО (твердыми коммунальными отходами)

5.  Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

6. Комплексное развитие системы электроснабжения

7. Комплексное развитие системы газоснабжения

8. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного

развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования

9. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы

коммунальной инфраструктуры

1. Паспорт

| Наименование программы | -Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Шошка» на 2021-2023гг». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный план развития муниципального образования сельского поселения «Шошка» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Шошка» |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Шошка» |
| Исполните и Программы | Администрация сельского поселения «Шошка» |
| Цели Программы | - Обеспечение к 2023 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества; - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2021- 2023 годы |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на администрацию муниципального района «Княжпогостский», администрацию сельского поселения «Шошка» |

  - Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом сельского поселения «Шошка».

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса сельского поселения «Шошка» являются:

- высокий износ оборудования и устаревшие технологии, эксплуатация полностью амортизированных (изношенных) сетей;

- низкая надежность работы коммунальных систем;

- несбалансированность производственных мощностей, ресурсов и рационального потребления услуг;

Развитие и модернизация модели функционирования организаций коммунального сектора с целью улучшения условий проживания населения на территории сельского поселения «Шошка» требует комплексного и системного подхода, то есть определяет необходимость использования программно-целевого метода решения указанных проблем, поскольку они:

- носят комплексный характер - их решение, с одной стороны, определяется динамикой экономического развития, а с другой - влияет на ее развитие;

- являются приоритетными при формировании муниципальных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, повышения надежности обслуживания, а также развития коммунальной инфраструктуры.

- имеют межотраслевой характер и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют привлечения бюджетных средств.

1.2. Цели и задачи

Целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Шошка» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Шошка» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Шошка».

Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения  «Шошка» являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальной системы;

- Взаимосвязанное   перспективное  планирование  развития   коммунальной  системы   с планом социально-экономического развития сельского поселения;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование     механизмов     развития     энергосбережения     и     повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение       сбалансированности       интересов       субъектов        коммунальной инфраструктуры и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий  по  реконструкции,  модернизации  и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса сельского поселения «Шошка» на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика

сельского поселения «Шошка»

Сельское поселение «Шошка» охватывает территорию 25119,8 га, располагается в западной части муниципального района «Княжпогостский». Наиболее протяженные его границы на юго-западе и северо-востоке и востоке с МР «Княжпогостским», на северо-западе с сельским поселением «Турья».

В состав сельского поселения «Шошка» входят 9 населенных пунктов – село Шошка, деревни Анюша, Верхняя Отла, Катыдпом, Козловка, Нижняя Отла, Онежье, Петкоя и Средняя Отла.

Сельское поселение «Шошка» соединяется асфальтовой дорогой  протяженностью 37 км

районным центром г. Емва, от г. Емва до г. Сыктывкара составляет 135 км.

Железнодорожный, речной и воздушный транспорт отсутствуют. Ближайшая железнодорожная

станция в г.Емва- 37 км.

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Продолжительность отопительного периода равна 253 суткам при среднесуточной температуре -6,38*С. Рельеф территории выраженный, всхолмленный, изрезан глубокими оврагами и лощинами, глубина которых местами превышает 15 метров. Рельеф территории с общим понижающим уклоном к высоким берегам реки Вымь, обрывистым с осыпями и оползнями. Почвы на территории района преимущественно подзолистые. Подзолистые почвы приурочены к таежной зоне. Тип подзолистых почв подразделяется на следующие подтипы: дерново-подзолистые, типичные подзолистые и глеево-подзолистые. Так же встречаются болотные и аллювиальные почвы.

Социальная политика   администрации поселения направлена на повышение уровня жизни  и удовлетворение потребности населения в культурном и духовном росте. В  сельском поселении идет активная работа по благоустройству территорий, большое внимание уделяется развитию культуры и спорта.

Приоритетное направление развития отраслей сельского поселения «Шошка» - агропромышленный комплекс и представлены предприятиями сельскохозяйственного и коммунального хозяйства. Сельское хозяйство представлено 4 крестьянско-фермерскими хозяйствами животноводческого направления. В личных подсобных хозяйствах наблюдается снижение поголовья скота по причине отсутствия рынка сбыта и незначительной прибыли, потери навыков к физическому труду. Отрасль растениеводства представлена картофелеводством в личных подсобных хозяйствах.

К предприятиям коммунального хозяйства относится участок АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания», в обслуживании и эксплуатации которого две котельных на угле, очистные сооружения.

Социальная инфраструктура  сельского поселения «Шошка» представлена социокультурным центром в с.Шошка, средней общеобразовательной школой с.Шошка, ФАПы в с.Шошка и в д.Верхняя Отла, почта в с.Шошка. Из объектов культуры и спорта также имеются детская площадка  и спортивная площадка в с.Шошка.

В сети объектов торговли   в поселении  функционируют 2 магазина в с.Шошка. Вместе с тем   многие виды социальной инфраструктуры отстают от нормативов и отсутствуют некоторые виды бытовых услуг.

2.1.  Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования.

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования.

| Показатель | Ед. измер. | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | кв. м | 20400 |
| В том числе |  |  |
| - МКД (многоквартирные жилые дома) | кв. м | 5700 |
| из них в управлении |  |  |
| ТСЖ | кв. м | 0 |
| УК | кв. м | 0 |
| непосредственное управление | кв. м | 6 |
| - Жилые дома (индивидуальные здания) | кв. м | 14700 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | кв. м | 20000 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | кв. м | 400 |
| -ветхий жилой фонд | кв. м | 400 |
| -аварийный жилой фонд | кв. м | - |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м. на 1 жителя | 47,1 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт. | 12 |
| в том числе: |  |  |
| учета тепла | шт. | - |
| учета электроэнергии | шт. | 6 |
| учета водоснабжения | шт. | 6 |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной воды | шт. | 79 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 80 |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 2 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | м3/ сут. | 100 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 1,7 |
| Отведено сточных вод | млн. м3 | 80,4 |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м3 | 80,4 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | м | 1584,0 |
| Число котельных - всего (муниципальных) | единиц | 2 |
| в том числе на: |  |  |
| угле | единиц | 2 |
| газе | единиц | - |
| электроэнергии |  | - |
| Мощность котельных на: угле | Гкал/час | 1,2 |
| Выработано тепла в год | Гкал | 216,0 |
| Реализовано тепла в год | Гкал | 216,0 |
| в т.ч. населению | Гкал | 216,0 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ | км |  |
| Протяженность уличной газовой сети | единиц | 0 |
| Общее число газифицированных квартир | единиц | 125 |
| сетевым газом | единиц | 0 |
| сжиженным газом | единиц | 125 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км | 15 |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | млн. кВт час |  |
| В том числе населению | млн. кВт час |  |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % |  |

2.2. Демографическая ситуация.

Прогноз динамики численности населения.

Возрастной состав  сельского населения «Шошка» по состоянию на 01.01.2021г. представляется таким образом:

- население моложе трудоспособного возраста  – 59 человек или 13%;

- население в трудоспособном возрасте – 219 человек или 51 %, в том числе женщины –  99 чел.  и мужчины –  120 чел.;

- население старше трудоспособного возраста –  155 чел. или 36%.

По состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения сельского поселения «Шошка» составила 433 человека. Численность населения за последние три года существенно не  меняется, но имеет незначительную тенденцию к уменьшению. Основная масса населения поселения имеет преклонный возраст, рождаемость превышает смертность. Отток населения на территории сельского поселения происходит из-за отсутствия постоянных рабочих мест.

#### 2.3. Территориальное планирование.

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории сельского поселения  «Шошка» являются Генеральный план  и Правила землепользования и застройки  муниципального образования сельского поселения «Шошка»,  утвержденные Решением Совета муниципального района «Княжпогостский»  от 29 апреля 2016г. № 66.

Основными задачами генерального плана сельского поселения  являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

Генеральный план  сельского поселения «Шошка» устанавливает:

1)	функциональное зонирование территории поселения;

- характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

Осуществление хозяйственной и градостроительной деятельности возможно по всей территории поселения с учётом приоритетов, установленных в результате комплексной оценки выявленных экологических ограничений.

- характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

- характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского «Шошка» осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка  в с.Шошка, в деревнях Анюша, Нижняя Отла, Верхняя Отла, Средняя Отла, Онежье, Козловка, Петкоя, Катыдпом и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе (дрова) и электрокотлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели. Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые предприятия, расположенные в с.Шошка, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории с.Шошка осуществляет АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания». Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети от котельной выполнены в двух трубном исполнении протяженностью 1584,0 м. Источником теплоснабжения служат две  котельные мощностью 1,2 и 1,23 (Гкал/ч)

Предложения по новому строительству  источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Учитывая, что Генеральными планами СП «Шошка» предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, планируется для социально-культурных объектов села Шошка– школы, детского сада, клуба, общественных зданий предусмотреть строительство модульной транспортабельной котельной полной заводской готовности на мазутном топливе с возможностью  последующего перевода еѐ на природный газ, расчетная тепловая мощность котельной составляет 2,0 гКал/ч; для теплоснабжения планируемого к строительству жилищного сектора с.Шошка предусмотреть модульную транспортабельную котельную на мазутном топливе с последующим переводом еѐ на природный газ; расчетная тепловая мощность котельной составляет 1,0 гКал/ч; теплоснабжение фермы КРС на 200 голов, телятника и цеха по переработке животноводческой продукции в с.Шошка предлагается от проектируемой модульной котельной мощностью 1,1 гКал/ч, топливо – каменный уголь, отходы древесного производства; для объектов соцкультбыта группы д.Верхняя Отла, д.Средняя Отла, д.Нижняя Отла также предусмотреть строительство самостоятельной транспортабельной котельной на мазутном топливе с возможностью последующего перевода еѐ на природный газ; расчетная тепловая мощность котельной составляет 0,5 гКал/ч; теплоснабжение фермы птицеводческой намечено от проектируемой модульной котельной мощностью 0,5 гКал/ч, топливо – каменный уголь, отходы древесного производства; для объектов соцкультбыта группы д.Онежье, д.Козловка также предусмотреть строительство самостоятельной транспортабельной котельной на мазутном топливе с возможностью последующего перевода еѐ на природный газ; расчетная тепловая мощность котельной составляет 0,5 гКал/ч; теплоснабжение цеха по переработке молока намечено от проектируемой модульной котельной мощностью 0,5 гКал/ч, топливо – каменный уголь, отходы древесного производства; теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

В соответствии с Генеральными планами СП «Шошка» меры по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии предусмотрены реконструкция котельных с заменой котлоагрегатов.

Строительство новых тепловых сетей предполагается выполнить подземно, в бесканальной прокладке с использованием стальных электросварных труб в пенополиуретановой изоляции заводского изготовления.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генеральных планов СП «Шошка», и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО. С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению.  Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

4. Комплексное развитие системы обращения с

ТКО (твердые коммунальные отходы)

Очистка территории сельского поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

На территории  сельского поселения «Шошка» осуществляется вывоз твердых коммунальных  отходов  ООО «Региональный оператор Севера». Утилизация (захоронение) ТКО на территории сельского поселения не производится.

Источниками образования твердых коммунальных отходов являются: население и организации, осуществляющие деятельность на территории  сельского поселения.

Развитие инфраструктуры необходимой для реализации реформы обращения с ТКО на территории СП «Шошка» - приобретение контейнеров; создание и оборудование мест для сбора ТКО в соответствии с нормами, предусмотренными в обращении с ТКО на территории СП «Шошка».

5. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

5.1.Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Общая протяженность существующих сетей водопровода - 2,0 км. Водопроводные сети имеют 50% износ. Для регулирования расхода воды и давления на сети установлена водобашня.

Существующее положение. Система канализации в СП «Шошка» централизованная для объектов общественного назначения и жилых многоквартирных домов в с.Шошка, в других населенных пунктах децентрализованная. Стоки поступают в выгреба, откуда периодически вывозятся и сливаются на поля.

Канализационные очистные сооружения. Существующие канализационные очистные сооружения размещаются в с.Шошка, где предусмотрена биологическая очистка стоков на станции биологической очистки в аэротанках продленной аэрации с пневматической. В настоящее время водопроводные сети в СП «Шошка» имеются только в с.Шошка. Вода к существующим объектам общественного назначения и к жилым многоквартирным домам муниципального фонда подается по существующим водопроводным сетям. Водопроводная сеть тупиковая. На сети имеется водобашня. Частный сектор снабжается водой от шахтных колодцев.

с.Шошка. Водопотребление села в настоящее время составляет - 70 м3/сутки, в том числе на хоз-бытовые цели 40 м3/сутки, на производственные цели 30 м3/сутки. В с. Шошка имеются 2 водозаборнае скважины. Функционирует 1 артезианская скважина, вторая затампонирована. Рабочая скважина - № 93-Э, глубиной 80,5 м, дебит воды 120 куб/сутки. Техническое состояние скважины – удовлетворительное, дата строительства 1993 год. Нет надземного павильона. Не выдерживается зона санитарной охраны I пояса. Качество воды в скважине не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 (превышение содержания бора, фтора и радиоактивности). Наружное пожаротушение в населенных пунктах обеспечивается от пожарных водоемов. Пожарные водоемы в недостаточном количестве. Имеются: в с. Шошка –3 шт; д Верхняя Отла - 2шт; . д.Онежье - 2шт; д. Нижняя Отла - 1шт; д. Средняя Отла-1шт. Состояние пожводоемов неудовлетворительное в д.Верхняя Отла.  Станция очистки состоит из комплекса: производственно-вспомогательного здания, блока емкостей с приемной камерой и электролизной, без доочистки  электролизной. Иловые площадки с искусственным основанием с намораживанием осадка. Обеззараживание стоков производится гипохлоритом натрия. . Очищенные стоки сбрасываются в ручей Кок-пом с последующим отводом в р.Вымь. Качество очищенной сточных вод не соответствует требуемым нормам СанПиН 2.1.5.980-02. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Канализационные сети. Протяженность сетей канализации составляет 1,7 км. Расходы стоков на расчетный срок принимается без учета воды на поение животных. Максимальный суточный расход стоков для СП «Шошка» с учетом неучтенных расходов составляет – 110 х 1.2 = 132.0 м3/сут.

Перспективная схема водоснабжения

На территории сельского поселения «Шошка» предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ) и колодцев. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. Расчетное потребление воды питьевого качества на территории МО составит:

- на 1 этап строительства – 0,153тыс. м./сут.;

- на 2 этап строительства – 0,1586 тыс. м./ сут.;

- на расчетный срок строительства – 0,1651 тыс. м./сут.

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 0,0245 тыс. м./сут.;

- на II этап строительства – 0,0294 тыс. м./сут;

- на расчетный срок строительства – 0,353 тыс. м./сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- централизованного водопровода;

- артскважины и водонапорной башни;

-артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Мероприятия по развитию систем водоотведения

Анализ современного состояния обеспеченности инженерным оборудованием сельского поселения, необходимость решения задач дальнейшего комплексного развития требуют обязательной проработки проекта «Инженерное оборудование. Канализация» с разработкой канализации с размещением канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации.

Канализационные очистные сооружения для с. Шошки и д.Анюша принимаются общие, которые будут располагаться в районе существующих канализационных сооружений (КОС) в с. Шошка. Из д. Анюша  будут перекачиваться на КОС в с. Шошка.

Для группы населенных пунктов д.Верхняя Отла, д.Средняя Отла, д.Нижняя Отла проектируются общие канализационные очистные сооружения (КОС), которые расположить в д. Нижняя Отла, а из д.Средняя Отла и верхняя Отла стоки самотеком или с помощью КНС отвести на КОС. Для группы населенных пунктов д.Онежье, д.Козловка проектируются также общие канализационные очистные сооружения  в д. Онежье. Стоки из  д. Козловка самотеком или с помощью КНС отводятся на КОС.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования; - пусконаладочные работы; - расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.

| Финансовые расходы на мероприятия по водоснабжению и водоотведению, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2021 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 2022 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 2023 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Существующее положение

1. Система электроснабжения – собственность  «МРСК Северо-Запад»» «Комиэлектро».  Обслуживающая организация  Южные  электросети г. Сыктывкар.

2. Количество трансформаторных подстанций – 9 шт,

3. Технического перевооружения и реконструкции электролиний не производилось. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену уличных сетей электроснабжения.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100 процентов. Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи.

5. Ежегодно на уличное освещение администрация  сельского поселения тратит в среднем  251 тыс. руб. в год.

Центром питания является ПС - 110/35 «Княжпогост». На территории сп. «Шошка» расположена понизительная подстанция 35/10кВ «Онежье» с мощностью установленных трансформаторов (1х1,6+1х1,8МВА) в д.Онежье.

От ПС «Онежье» электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ подключает  трансформаторные подстанции (ТП) и комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ,  расположенные в непосредственной близости к потребителям.  Сельские распределительные сети состоят из ТП - 10/0,4 – 10 ед., воздушных линий электропередач 10 кВ  и ВЛ-0,4 кВ.

По конструктивному исполнению распределительные сети сельского поселения выполнены воздушными напряжением 10 кВ с подвеской неизолированных проводов.

На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное.

Характеристика  электроснабжения сп. «Шошка»

|  |  | КТП | Суммарное потребление электроэнергии, кВТч/год | В т.ч. на уличное освещение, кВТч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Шошка | КТП 1105 КПТ 1109 КТП 1108 КТП 1107 |  |  |
| 1 | д.Анюша | КТП 1110 |  |  |
| 2 | д. Верхняя Отла | КТП 1101 |  |  |
| 3 | д. Средняя Отла | КТП 1102 |  |  |
| 4 | д. Нижняя Отла | КПТ 1104 |  |  |
| 5 | д.Козловка | КТП 103 |  |  |
| 6 | д. Онежье | КТП 101 |  |  |
|  | Всего по сп. «Шошка» | 10 | 34000 | 33000 |

Проектируемое электроснабжение

В связи со строительством жилого сектора появляются новые объекты потребления электроэнергии. На перспективу намечено строительство учреждений образования – детского сада и школы, клуба, спортивного зала, административного здания, предприятий торговли и бытового обслуживания, общественных центров, ФАПов.

Расширение производственных территорий предлагается за счет развития малого бизнеса: крестьянско-фермерских хозяйств, малого предпринимательства в производстве агропромышленного комплекса, таких как животноводство, птицеводство  по производству яиц.

Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет строительства индивидуальной малоэтажной застройки на свободных территориях.

Суммарная электрическая нагрузка  жилищно- коммунального сектора составит   300 кВт (273х1,1).

Проблемы и решения уличного освещения

В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии. Задача энергосбережения актуальна в бюджетной сфере, т.к. доля затрат на энергоресурсы и коммунальные услуги составляют значительную часть расходов организации.

Необходимым  шагом для реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетических обследований и паспортизации объектов Учреждения. Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы осуществляются в целях:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определения основных энергосберегающих мероприятий;

- определения  объектов,  на  которых  в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- разработки организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь энергии;

- определение потенциала энергосбережения

С целью выполнения требований СНиПа П-4-75 и экономии денежных средств ежегодно, необходимо проводить поэтапную замену ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы.

Мероприятия по развитию сетей электроснабжения

Электроснабжение СП «Шошка» генеральным планом предусматривается следующее:

- Существующие сети 10 кВ, ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа.

- При реконструкции существующих ВЛ-10 кВ, сети выполнить защищенными проводами марки СИП 3.

- При реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ, сети выполнить самонесущими изолированными проводами марки СИП 2.

- Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков для существующих схем электроснабжения.

- При разработке рабочей документации для сетей наружного освещения, необходимо предусмотреть наружное освещение улиц и территорий общественных центров населенных пунктов. Питание выполнить от шкафов управления наружным освещением,  установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения должно рекомендуется выполнять с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства.

Сети наружного освещения спортивных и игровых площадок выполнять подземными кабелями. Сети наружного освещения сельского поселения - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов марки СИП, подвешенных совместно с сетями электроснабжения

7. Комплексное развитие системы газоснабжения

Существующее положение

В настоящее время сетей газоснабжения в сп. «Шошка» не существует.

Население использует для приготовления пищи газовые плиты, работающие на сжиженном газе от индивидуальных газовых баллонов. Населенные пункты обеспечиваются привозным сжиженным газом в баллонах.

Потребность в сжиженном газе (СУГ) на нужды пищеприготовления составляет 38640 кг в год (на все поселение); фактический объем реализации СУГ населению на бытовые нужды за 2020 год составил 7077 кг.

Мероприятия по развитию систем газоснабжения.

Мероприятия по системе газоснабжения Княжпогостского района   предполагают поэтапный перевод на сетевой газ населённых пунктов д.Онежье,  д.Козловка,  с.Шошка, д. Анюша.

При этом предполагается строительство сетей газоснабжения среднего и низкого давления, газорегуляторных пунктов (ГРП). Для строительства газопроводов рекомендуется применение полиэтиленовых труб с эффективными покрытиями.

Так же планируется перевод потребителей индивидуального (усадебного) строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе

- Ожидаемые результаты реализации комплексного развития

- системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей муниципального образования коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей муниципального образования создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями.  Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

Реализация мероприятий в сфере обращения с ТКО:

- Обеспечение жителей сельского поселения «Шошка» благоприятными условиями проживания;

- Создание максимальной комфортности среды обитания человека и повышения привлекательности территорий;

- Упорядочение отношений в сфере обращения с отходами;

- Формирование новой экологической культуры населения;

- Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения «Шошка».