| «ЕМВА» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА» |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2021 года                                                                                                      № 510

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Емва»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 24.12.2020 № 98-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми», администрация городского поселения «Емва»

Постановляет:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Емва» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

И. о. руководителя администрации                                                              Н. О. Булгаков

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения «Емва»

от 26 ноября 2021 № 510

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»

г. Емва, 2021

Оглавление

Раздел I. Общие сведения.	3

1.1. Введение.	3

1.2. Административно-территориальное устройство поселения.	3

1.3. Социально-демографический состав и плотность населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах поселения.	4

1.4. Природно-климатические условия поселения.	4

1.5. Анализ стратегии и прогноза социально-экономического развития поселения, программ социально-экономического развития поселения.	5

1.6. Территория поселения.	6

Раздел II. Основная часть.	9

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	9

2.1. Объекты в области транспорта.	9

2.1.1.  Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств.	13

2.1.2. Велосипедные дорожки.	21

2.2. Объекты в области образования.	25

2.3. Объекты в области здравоохранения.	28

2.4. Объекты в области физической культуры и спорта.	32

2.5. Объекты в области культуры.	34

2.6. Объекты в области общественного питания, торговли и бытового обслуживания.	36

2.7. Объекты в области сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов.	39

2.8. Объекты в области рекреации и туризма.	41

2.9. Объекты в области организации ритуальных услуг, мест захоронений.	45

2.10. Объекты в области обеспечения инженерным оборудованием.	46

2.10.1. Объекты в области газоснабжения.	46

2.10.2. Объекты в области водоснабжения.	47

2.10.3. Объекты в области водоотведения.	48

2.10.4. Объекты в области теплоснабжения.	51

2.10.5. Объекты в области электроснабжения.	52

2.11. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.	53

2.12. Иные объекты.	54

2.13. Объекты в области обеспечения потребностей маломобильных групп населения.	57

2.14.  Объекты в сфере жилищного обеспечения.	60

Раздел III. Материалы по обоснованию расчетных показателей.	68

Раздел IV. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в настоящих Нормативах.	74

Приложение 1. Основные понятия, термины и определения.	76

Приложение 2. Перечень законодательных и нормативных документов.	81

- Раздел I. Общие сведения.

- 1.1. Введение.

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Емва» (далее - Нормативы) разработаны в соответствии со ст. 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми», Положением о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Емва», утвержденным решением Совета городского поселения «Емва» от 09.10.2015 № I-35/200.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения «Емва», независимо от их организационно-правовой формы.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения не могут быть ниже, чем расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального и местного значения, содержащиеся в настоящих Нормативах.

- 1.2. Административно-территориальное устройство поселения.

Административно-территориальное устройство, статус и границы поселения установлены Законом Республики Коми от 06.03.2006 № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми».

Поселение расположено в южной части Княжпогостского муниципального района Республики Коми. На севере граничит с МО СП «Тракт», на востоке и западе – с межселенными территориями, на юге – с МО СП «Серёгово».

В состав поселения входит 10 населенных пунктов сведения о которых представлены в таблице:

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Емва | 12 378 |
| 2 | пст. Чуб | 14 |
| 3 | пст. Кылтово | 42 |
| 4 | с. Княжпогост | 114 |
| 5 | д. Половники | 2 |
| 6 | д. Удор | 21 |
| 7 | д. Раковица | 11 |
| 8 | д. Злоба | 6 |
| 9 | д. Кыркещ | 10 |
| 10 | д. Керес | 0 |

Расселение на территории поселения формировалось под влиянием природных условий и особенностей географического местоположения. Большинство населенных пунктов приурочено к транспортным коридорам, проходящим по территории района. Каркас расселения, представляющий собой оси расселения, сформировался и развивался на основе речной сети и вдоль дорог.

Территория поселения составляет 74045,03 га. Расстояние до столицы республики г. Сыктывкар составляет 127 км, которые можно преодолеть как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

- 1.3. Социально-демографический состав и плотность населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах поселения.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района.

Население муниципального района «Княжпогостский» на 01.01.2021 г. по данным Росстата составляло 12467 чел. 99 % населения поселения проживают в г. Емва.

В настоящее время численность населения в поселении в среднем уменьшается и по существующим тенденциям в течение расчетного срока будет сохраняться на уровне 12450-12400 человек.

- 1.4. Природно-климатические условия поселения.

Климат района умеренно-континентальный. Продолжительная многоснежная зима (сезон Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. Все это отражается на температурном режиме, определяя продолжительность холодного и теплого периодов.

Территория поселения относится к юго-западному равнинному климатическому району Республики Коми, характеризующийся умеренно-теплым климатом, пониженным суммами температур за период активной вегетации (выше 10ºС) и равномерным распределением осадков на большей части территории. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +16°С), самым холодным месяцем – январь (около -16°С). Среднегодовая температура воздуха колеблется от -0 до -1°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 180-190.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков в равно 500-600 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 82 см. Число дней с устойчивым снежным покровом составляет 165-175.

В целом за год преобладают ветры северного направления. Среднегодовая скорость ветра 2,7 м/с.

Гидрографическая сеть поселения хорошо развита и принадлежит к бассейну р. Вычегда. Главная водная артерия муниципального образования – р. Вымь (правый приток р. Вычегда, общая длина – 499 км, площадь водосбора – 25 600 кв. км). По территории поселения река протекает в своём нижнем течении. Долина реки на данном участке расширяется до 2-3 км; ее склоны пологие, преимущественно залесены, пойма узкая, односторонняя, русло песчано-галечное, шириной до 200-300 м. Глубина воды в межень – 1,5-3 м.

Поселение располагает земельным фондом для стабильного развития лесопромышленного и аграрного производства.

Поселение расположено на территории ГУ РК «Железнодорожное лесничество».

По лесорастительному районированию территория Железнодорожного лесничества относится к таёжной зоне средне – таёжного района европейской части Российской Федерации. Растительность характерна для зоны северной тайги. Из лесных пород преобладают хвойные, преимущественно ель и сосна. Основной тип – березово-еловые леса с примесью лиственницы, пихты, осины. Площади развития сосновых лесов приурочены к песчаным поверхностям водоразделов и речным надпойменным террасам. Характерны площади, занятые гарями и вырубками, зарастающими густым березняком. Заметна роль лиственницы, в небольшом количестве встречается пихта и кедр. Более 10 % территории района занято болотами.

- 1.5. Анализ стратегии и прогноза социально-экономического развития поселения, программ социально-экономического развития поселения.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом плана и программ комплексного социально-экономического развития поселения, муниципального района.

Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения в местных нормативах градостроительного проектирования обусловлен необходимостью учета планируемых к размещению объектов местного значения поселения в соответствии с принятыми планом и программами.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения поселения в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Поселение располагает базовыми видами ресурсов, достаточными для высоких темпов развития.

Экономическую основу поселения создает лесная отрасль. Создаются предпосылки для диверсификации экономики за счёт участия предприятий муниципалитета в программах всех уровней Российской Федерации.

В агропромышленной отрасли, за счёт участия в программах Российской Федерации и Республики Коми, муниципального района активно обновляются и модернизируются основные средства предприятий, строятся фермы, приобретается техника.

В поселении имеются предпосылки для технического перевооружения лесной отрасли, создание предприятий по глубокой переработке древесины.

Несмотря на отсталое техническое состояние инженерно - коммунальных сетей, низкую долю благоустроенного жилья в районе, за счёт реализации республиканских целевых программ по жилищному и дорожному строительству улучшаются условия проживания населения. Начала развиваться такая отрасль, как строительство.

Наличие природных, этно-исторических зон поселения создаёт хорошие условия для развития коммерческого туризма.

Значительная часть экономически активного населения занята в социальных отраслях бюджетной сферы.

Для повышения уровня конкурентоспособности экономики, улучшения состояния социальной сферы, качества среды проживания и экологической обстановки требуется привлечение в муниципалитет инвестиций, снижение зависимости от бюджетной сферы. В муниципальном районе должны создаваться новые предприятия, учреждения социальной сферы, объекты   жилого фонда, инженерно-энергетической    и    транспортной инфраструктуры, а также осуществляться модернизация уже существующих предприятий и объектов.

При привлечении инвестиций целесообразно делать ставку, как на развитие уже существующих предприятий, так и на создание новых инновационных и высокотехнологичных производств.

- 1.6. Территория поселения.

Общая организация территории поселения должна осуществляться на основе сравнения нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации, развития сферы обслуживания, допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:

- возможности развития поселения (населенных пунктов) за счет имеющихся территориальных (резервные территории) и других ресурсов с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

- возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах, в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;

- изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения малоэтажного домостроения при соответствующем технико-экономическом обосновании;

- требования законодательства по развитию рынка земли и жилья;

- возможности бюджета и привлечения негосударственных инвестиций для программ развития поселения.

По функциональному использованию территорию поселения подразделяют на жилую, общественно-деловую и смешанную застройку, производственную застройку, застройку инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационных зоны, зоны сельскохозяйственного использования, зоны специального назначения, в том числе зоны размещения военных и иных режимных объектов, кладбищ, прочих зон специального назначения.

Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке правил землепользования и застройки с учетом требований:

а) возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и планируемого использования территории;

б) функциональных зон и параметров их планировочного развития, определенных генеральным планом поселения, схемой территориального планирования муниципального района;

в) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

г) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

д) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства.

Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

2) красным линиям;

3) границам земельных участков;

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

5) границам муниципальных образований;

6) естественным границам природных объектов;

7) иным границам.

Для размещения жилой зоны должны выбираться территории, наиболее благоприятные для проживания в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки.

При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения. Производственную зону следует располагать по возможности с подветренной стороны по отношению к жилой зоне и ниже по рельефу местности. При организации производственной зоны в сельских населенных пунктах и периферийных частях городских населенных пунктов объекты и сооружения желательно концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно селитебной зоны.

Размеры и степень интенсивности использования территории производственных зон (в том числе коммунально-складских зон) следует принимать в зависимости от специфики производства, с учетом условий размещения зон в структуре города и градостроительной ценности различных участков городской территории.

В полосе примыкания производственных зон к жилым зонам следует размещать общественно-административные («предзаводские») части производственных территорий, включая их в формирование городских общественных зон, обслуживающих как работающих на предприятии, так и жителей близлежащих кварталов. Здесь рекомендуется размещать участки компактной производственно-общественной застройки с торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок.

Рационально использовать «полосу примыкания» также для размещения коммунальных объектов жилой зоны, многоэтажных гаражей-стоянок различных типов, зеленых насаждений.

В транспортных узлах и вдоль трасс автодорог желательно формирование коммунально-складских территорий высокой интенсивности использования с размещением многоярусных стоянок, гаражей, объектов коммунально-складского назначения.

Общественно-деловые зоны следует формировать преимущественно в центральных частях населенных пунктов, на территориях, прилегающих к магистральным улицам, общественно-транспортным узлам, промышленным предприятиям и другим объектам массового посещения. При размещении общественно-деловых зон необходимо обеспечивать ее доступность для населения смежных жилых зон.

Система зон рекреационного назначения и озелененных территорий населенных пунктах должна строиться как единая взаимоувязанная система, формирующая экологический каркас населенного пункта в увязке с системой экологического каркаса муниципального образования и региона в целом, который включает рекреационные комплексы Республики Коми и охраняемые или используемые в особом режиме территории.

- Раздел II. Основная часть.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

- 2.1. Объекты в области транспорта.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Улично-дорожная сеть | Плотность улично-дорожной сети, км/кв. км | Уклон местности | Значение | Не нормируется |  |
|  |  |  | до 5% | 2,3 |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10 % | 2,9 |  |  |
|  |  |  | 10 % и более | 3,5 |  |  |
| 2 | Искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения | В соответствии с требованиями СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» |  |  |  |  |
| 3 | Сеть общественного пассажирского транспорта | Плотность сети линий наземного общественного транспорта, км/кв. км | 1,5-2,5 |  | Пешеходные подходы до остановки общественного пассажирского транспорта, м |  |
| 4 | Автозаправочные станции (АЗС) | Уровень обеспеченности, колонок | 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей |  | Не устанавливается |  |
| 5 | Станции технического обслуживания (СТО) | Уровень обеспеченности, число постов на СТО | 1 пост на 200 легковых автомобилей |  | Не устанавливается |  |
| 6 | Остановки общественного пассажирского транспорта | Расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений, м | Уклон местности | Значение | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения - в общегородском центре должна быть не более 250 м; - в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; - в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа. |  |
|  |  |  | до 5 % | 400 |  |  |
|  |  |  | от 5 до 10 % | 350 |  |  |

7. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, требуемое число машино-мест для хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек: не менее 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

8. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест приложения труда (в один конец) в городах для 90% трудящихся показателей не должны превышать 28 мин.

Для ежедневно приезжающих на работу из других населенных пунктов указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза.

9. Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог городского населенного пункта следует принимать по таблице:

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, о/оо | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50 - 75 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 80 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3 <*> | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 |  | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 - 4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 |  | 3,50 | 2 - 4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 |  | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 |  | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | То же |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 |  | 1,50 | 2 - 4 | 50 | 30 | - |

Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельского населенного пункта следует принимать по таблице:

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского населенного пункта с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 - 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 - 1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75 - 3,0 | 1 | 0 - 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

10. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. В целях реализации обеспечения безопасности дорожного движения руководствоваться СП 34.13330.2012, СП 34.13330.2021.

11. Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствующей категорией дороги.

12. Плотность магистральной улично-дорожной сети городских населенных пунктов рекомендуется принимать в соответствии с расчетами в зависимости от суровости климата и крутизны рельефа, но не менее 2,3 км/кв.км.

13. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава - 4 чел./кв.м свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта. плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков.

14. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 400 м. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность подходов до ближайшей остановки общественного транспорта может быть увеличена до 800 м.

15. Согласно требованиям СП 42.13330.2016 расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта следует принимать 400 - 600 м.

- 2.1.1.  Объекты для хранения и (или) паркования транспортных средств.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты для постоянного хранения легкового автомобильного транспорта (открытые автостоянки, гаражи) * | Уровень обеспеченности, автомобилей на 1000 чел. общей численности населения | 350 | Уклон местности | Расстояние, м |
|  |  |  |  | до 5 % | 700 |
|  |  |  |  | от 5 % до 10 % | 600 |
| 2 | открытые временного хранения легковых автомобилей | Площадь земельного участка, кв. м. на одно машино-мест | 25 | Пешеходная доступность, м | до входов в жилые дома - 100; до пассажирских помещений вокзалов, входов в крупные организации и объекты торговли и общественного питания - 150; до прочих предприятий и организаций обслуживания населения и административных зданий - 250; до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 |
| Примечание: * Размеры земельных участков определяются с учетом количества машино-мест и следующих норм территории на одно машино-место. Для отдельно стоящих гаражей, кв.м на одно машино-место: - одноэтажных - 30; - двухэтажных - 20; - трехэтажных - 14; - четырехэтажных - 12; - пятиэтажных - 10. Для наземных автостоянок - 25 кв.м на одно машино-место. |  |  |  |  |  |

3. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м.

Требуемое количество мест для хранения автомобилей следует принимать в соответствии с таблицей:

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру |
| --- | --- |
| 1 Бизнес-класс | 2,0 |
| 2 Экономкласс | 1,2 |
| 3 Муниципальный | 1,0 |
| 4 Специализированный | 0,7 |
| Примечания Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5; мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,28; мопеды и велосипеды - 0,5 |  |

В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1 машино-место на одну квартиру. Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 118.13330 и СП 54.13330.

4. Размещение в жилой застройке гаражей боксового типа допускается для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается нормами или принимается по заданию на проектирование. Размещение гаражей не должно нарушать архитектурный облик застройки.

5. Выезды-въезды из закрытых отдельно стоящих, встроенных, встроенно-пристроенных, подземных автостоянок, автостоянок вместимостью более 50 машино-мест должны быть организованы, как правило, на улицы и дороги местного значения, проезды и, как исключение, - на магистральные улицы. В соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать по расчету, но не менее: от перекрестков магистральных улиц - 50 м, от улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30 м

Подъезды к гаражам и автостоянкам не должны, как правило, пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 выезды-въезды из гаражей, расположенных на территории жилой застройки, вместимостью свыше 100 машино-мест, должны быть организованы на улично-дорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым дорогам и велосипедным дорожкам.

6. Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах и рекреационных территориях рекомендуется принимать в соответствии с таблицей.

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |  |  |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | м2 общей площади | 200 - 220 |  |
| Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | м2 общей площади | 100 - 120 |  |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 50 - 60 |  |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |  |
| - с операционными залами | м2 общей площади | 30 - 35 |  |
| - без операционных залов | м2 общей площади | 55 - 60 |  |
| Здания и комплексы многофункциональные | По СП 160.1325800 |  |  |
| Здания судов общей юрисдикции | По СП 152.13330 |  |  |
| Здания и сооружения следственных органов | По СП 228.1325800 |  |  |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | Преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену | 2 - 4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-место на 10 студентов |  |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | Преподаватели, занятые в одну смену | 2 - 3 |  |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | м2 общей площади | 20 - 25 |  |
| Научно-исследовательские и проектные институты | м2 общей площади | 140 - 170 |  |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Работающие в двух смежных сменах, чел. | 6 - 8 |  |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1000 чел., работающих в двух смежных сменах | 140 - 160 |  |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 30 - 35 |  |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 общей площади | 40 - 50 |  |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | м2 общей площади | 60 - 70 |  |
| Рынки постоянные: |  |  |  |
| - универсальные и непродовольственные | м2 общей площади | 30 - 40 |  |
| - продовольственные и сельскохозяйственные | м2 общей площади | 40 - 50 |  |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | Посадочные места | 4 - 5 |  |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |  |
| - бани | Единовременные посетители | 5 - 6 |  |
| - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 10 - 15 |  |
| - салоны ритуальных услуг | м2 общей площади | 20 - 25 |  |
| - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | Рабочее место приемщика | 1 - 2 |  |
| Гостиницы | По СП 257.1325800 |  |  |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | Единовременные посетители | 6 - 8 |  |
| Театры, концертные залы: |  |  |  |
| - городского значения (1-й уровень комфорта) | Зрительские места | 4 - 7 |  |
| - другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы | Зрительские места | 15 - 20 |  |
| Киноцентры и кинотеатры |  |  |  |
| - городского значения (1-й уровень комфорта) | Зрительские места | 8 - 12 |  |
| - другие (2-й уровень комфорта) | Зрительские места | 15 - 25 |  |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | Постоянные места | 6 - 8 |  |
| Объекты религиозных конфессий | Единовременные посетители | 8 - 10, но не менее 10 машино-мест на объект |  |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | Единовременные посетители | 4 - 7 |  |
| Бильярдные, боулинги | Единовременные посетители | 3 - 4 |  |
| Здания и помещения медицинских организаций | По СП 158.13330 |  |  |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | Места на трибунах | 25 - 30 |  |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) | м2 общей площади | 25 - 55 |  |
| - общей площадью менее 1000 м2 |  | 25 - 40 |  |
| - общей площадью 1000 м2 и более | м2 общей площади | 40 - 55 |  |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |  |
| - тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | Единовременные посетители | 8 - 10 |  |
| - ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 | Единовременные посетители | 10 |  |
| - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | Единовременные посетители | 5 - 7 |  |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | Единовременные посетители | 3 - 4 |  |
| Аквапарки, бассейны | Единовременные посетители | 5 - 7 |  |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | Единовременные посетители | 6 - 7 |  |
| Железнодорожные вокзалы | Пассажиры дальнего следования в час пик | 8 - 10 |  |
| Автовокзалы | Пассажиры в час пик | 10 - 15 |  |
| Аэровокзалы | Пассажиры в час пик | 6 - 8 |  |
| Речные порты | Пассажиры в час пик | 7 - 9 |  |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 - 20 |  |
| Лесничества и заповедники | 100 единовременных посетителей | 7 - 10 |  |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10 - 15 |  |
| Береговые базы маломерного флота | 100 единовременных посетителей | 10 - 15 |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 - 5 |  |
| Предприятия общественного питания, торговли | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 - 10 |  |
| Примечания Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок. |  |  |  |

7. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

жилые районы - 25;

промышленные и коммунально-складские зоны (районы) - 25;

общегородские и специализированные центры - 5;

зоны массового кратковременного отдыха - 15.

8. Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах городов, принимая размеры их земельных участков согласно СП 42.13330.2016.

9. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также до участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице:

| Объекты, до которых определяется разрыв | Расстояние, м, не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От гаражей и открытых стоянок вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых зданий и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых зданий без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Территории общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, площадок отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории медицинских организаций стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |

10. Противопожарные расстояния от гаражей и автостоянок до соседних объектов следует определять в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008 г.).

- 2.1.2. Велосипедные дорожки.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Велосипедные дорожки | Основные расчетные параметры: | При новом строительстве | При благоустройстве и в стесненных условиях | Не устанавливается |  |
|  |  | Ширина проезжей части, м, для движения: |  |  |  |  |
|  |  | однополосного одностороннего | 1,0 | 0,75 |  |  |
|  |  | двухполосного одностороннего | 1,75 | 1,5 |  |  |
|  |  | двухполосного со встречным движением | 2,50 | 2,0 |  |  |
|  |  | Велосипедная полоса | 1,2 | 0,9 |  |  |
|  |  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |  |  |
|  |  | Поперечный уклон проезжей части, 0/00 | 60 | 70 |  |  |
|  |  | Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,5 | 0,5 |  |  |

| 2 | Велосипедные парковки | Габаритные размеры на 1 велосипед, кв.м. | 1,2 при длине парковочного места не менее 2 м | Пешеходная доступность, мин | 30, от входа в учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Велодорожки должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения. Возле объектов массового посещения необходимо сооружать открытые велосипедные стоянки, оборудованные стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов из расчета перспективного использования велосипедов.

4. При проектировании велодорожек за пределами населенных пунктов следует руководствоваться ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

Проектируемые и существующие велопешеходные дорожки и иные объекты велотранспортной инфраструктуры должны обеспечивать безопасные условия движения велосипедистов и пешеходов.

Устройство велодорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры не должно ухудшать условий обеспечения безопасности дорожного движения, использования и содержания проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.

Устройство велополос, велопешеходных дорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры следует предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним.

5. Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

6. На проезжей части магистральных улиц общегородского значения устройство велополос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не допускается.

На магистральных улицах районного значения (распределительных) допускается размещение велополос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велополосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы).

На местных улицах устройство велополосы допускается в виде выделенной части полосы движения проезжей части или примыкающей к проезжей части с выделением велополосы цветом и/или разметкой при ограничении скорости не более 40 км/ч.

7. При размещении велодорожек необходимо обеспечить расстояние:

до проезжей части, опор, деревьев - 0,5 - 0,75 м;

до тротуаров - 0,25 - 0,5 м;

до парковок автомобилей, киосков, остановочных пунктов - 0,5 - 0,75 м;

до элементов озеленения, урн, малых архитектурных форм - 0,5 м.

8. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велодорожки, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), иные элементы велотранспортной инфраструктуры. Ширина велодорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 2,0 м и предусматривать возможность встречного движения велосипедистов.

9. Велодорожки для занятий спортом проектируются в виде замкнутых кривых с устройством ограждений для предотвращения выхода пешеходов на велодорожку.

10. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 200 м2, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов.

При устройстве многорядной велопарковки должен быть обеспечен проезд (проход) между рядами шириной не менее 1,5 м.

11. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для велосипедов указаны в таблице:

| Типы объектов | Число парковочных мест для велосипедов |
| --- | --- |
| Основной торговый центр | 4 - 6 на 100 м2 площади |
| Районный торговый центр (универмаг) | 5 - 7 на 100 м2 площади |
| Местный торговый центр | 6 - 8 на 100 м2 площади |
| Офисные учреждения | 2 - 4 на 100 м2 площади |
| Начальная школа | до 30 на 100 школьников |
| Средняя школа | до 50 на 100 школьников |
| Высшего образования | до 60 на 100 студентов |
| Закрытый спортивный центр | до 35 на 100 посетителей |
| Спортивная площадка с трибуной | до 20 на 100 посетителей |
| Спортивная площадка | до 20 на поле |
| Бассейн | до 15 на 100 м2 водной поверхности |
| Театр | до 20 на 100 посетителей |
| Концертный зал | до 25 на 100 посетителей |
| Кинотеатр | до 25 на 100 посетителей |
| Крупная дискотека; городская | до 25 на 100 посетителей |
| Крупная дискотека; негородская | до 5 на 100 посетителей |
| Больница; городская | до 30 на 100 кроватей |
| Больница; областная | до 20 на 100 кроватей |
| Дом престарелых | до 10 на 100 кроватей |
| Места отдыха | 20 - 35 на 100 посетителей |
| Аттракционы/тематические парки развлечений | 10 - 15 на 100 посетителей |

12. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,5 места на каждое домохозяйство (квартиру). В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.

- 2.2. Объекты в области образования.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | Не менее 66% | Радиус обслуживания, м | 500 |
|  |  |  |  |  | в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м |
| 2 | Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | 123 | Радиус обслуживания, м | 500 |
|  |  |  |  |  | в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м |
| 3 | Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | Исходя из охвата детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет: всего - 80%, в т.ч. охват детскими и юношескими спортивными школами (ДЮСШ) - 20%. Детские школы искусств, школы эстетического образования - 9% детей в возрасте 5 - 18 лет | Транспортная доступность, мин | 30 |
| 4 | Профессиональные образовательные организации* | По заданию на проектирование |  | Не устанавливается |  |
| Примечание: * - размещаются в населенных пунктах с числом жителей более 3 тыс. человек. |  |  |  |  |  |

5. При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

6. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

7. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 75% численности детей дошкольного возраста.

8. Расстояние от зданий и границ земельного участка учреждений до предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице:

| Здание (земельный участок) | Расстояние от здания (границы участка), м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии |  | до стен жилых и общественных зданий | до зданий общеобразовательных, дошкольных образовательных и медицинских организаций |
|  | в городах | в сельских населенных пунктах |  |  |
| Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации (стены здания) | 25 | 10 | По нормам инсоляции и освещенности |  |

9. Обеспеченность общей площадью объектов обслуживания на единицу измерения мощности объекта допускается принимать по таблице:

| Организации и предприятия обслуживания | Единица измерения | Общая площадь, кв. м на единицу измерения |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации (по Социальным нормативам и нормам) | 1 место | В городских населенных пунктах - 13,89 - 15,99, в сельских населенных пунктах - 11,04 - 19,59. Показатель уточняется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 |
| Общеобразовательные организации (по Социальным нормативам и нормам) | 1 место | В городских населенных пунктах - 16,96 - 31,73, в сельских населенных пунктах - 13,75 - 19,43 |

10. Размеры земельных участков принимаются по таблице:

| Организация, предприятие, единица измерения | Размеры земельных участков | Примечание | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | При вместимости дошкольных образовательных организаций, м2, на одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе дошкольных образовательных организаций св. 500 мест - 33. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения). Зона игровой территории включает индивидуальные для каждой группы площадки (из расчета не менее 7,0 кв.м на 1 ребенка для детей до 3 лет и не менее 9,0 кв.м на 1 ребенка от 3 до 7 лет) и физкультурную площадку (одну или несколько). В городах в условиях сложившейся плотной застройки допускается сокращение площади игровых площадок до 20% при условии соблюдения принципа групповой изоляции | Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. В городах в условиях сложившейся плотной застройки допускается встраивать детские дошкольные образовательные организации в жилые дома. | По СП 42.13330.2016. Норматив по игровой территории приводится по СанПиН 2.4.1.3049-13 |
|  |  | Площадь участка сокращается в этом случае на площадь застройки. Участки дошкольных образовательных организаций не должны примыкать к общегородским магистралям |  |
| Общеобразовательные организации | При вместимости общеобразовательной организации, учащихся: от 40 до 400 учащихся - 52 кв.м на 1 учащегося, от 400 до 500 учащихся - 65 кв.м на 1 учащегося, от 500 до 600 учащихся - 55 кв.м на 1 учащегося, от 600 до 800 учащихся - 45 кв.м на 1 учащегося, от 800 до 1100 учащихся - 36 кв.м на 1 учащегося; от 1100 до 1500 учащихся - 23 кв.м на 1 учащегося; от 1500 до 2000 учащихся - 18 кв.м на 1 учащегося; от 2000 учащихся - 16 кв.м на 1 учащегося. Площадь участка принимается с учетом спортивной зоны. | Спортивная зона общеобразовательной организации может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов. Расстояние от здания общеобразовательной организации до красной линии застройки должно быть не менее 25 м | Размеры земельных участков даны по СП 42.13330.2016 |
| Организации дополнительного образования | По заданию на проектирование | Распределение мест между различными типами организаций осуществляется исходя из потребностей поселения. В сельских населенных пунктах места для организации дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций | По СП 42.13330.2016 |
| Профессиональные образовательные организации | При вместимости профессиональных образовательных организаций, учащихся: до 300 - 75 кв.м на 1 учащегося; св. 300 до 900 50 - 65 кв.м на 1 учащегося от 900 до 1600 30 - 40 кв.м на 1 учащегося | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 50% в условиях реконструкции | По СП 42.13330.2016 |

- 2.3. Объекты в области здравоохранения.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 14 на 1000 жителей |  | Не устанавливается |  |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | По заданию на проектирование, определенному органами здравоохранения, либо на уровне 18,15 посещений в смену на 1 тыс. жителей |  | Радиус обслуживания, м | 1000** |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи*** | Уровень обеспеченности, автомобилей | 2 | Транспортная доступность, мин | 20 |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт, фельдшерский здравпункт | Уровень обеспеченности, объектов | 1 объект на 500 – 1200 человек, проживающих компактно или в радиусе 15 км от предполагаемого места размещения объекта удаленно (более 1 часа транспортной доступности) от медицинских организаций | Радиус обслуживания, м | Фельдшерско-акушерские пункты не размещаются ближе 2 км от других медицинских организаций. При удалении населенного пункта (группы населенных пунктов) с числом жителей от 300 до 700 человек от ближайшей медицинской организации (в том числе фельдшерско-акушерского пункта) на расстояние свыше 4 км возможно размещение фельдшерско-акушерского пункта. При удалении населенного пункта (группы населенных пунктов) с числом жителей менее 300 человек от ближайшей медицинской организации (в том числе фельдшерско-акушерского пункта) на расстояние свыше 6 км возможно размещение фельдшерского здравпункта |
| 5 | Аптека, аптечный пункт | Уровень обеспеченности, объектов | 1 объект на 6200 чел. общей численности населения | Радиус обслуживания, м | 650** |
| Примечание: при невозможности соблюсти предельный норматив по расстоянию (6 км) ввиду малочисленности населения предусматривается выездное обслуживание населения и обучение населения правилам оказания первой (доврачебной) помощи. ** - доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта). *** - 1 станция на 10-20 тыс. жителей в пределах зоны 20 минутной доступности на специальном автомобиле. |  |  |  |  |  |

6. Размещение фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов осуществляется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г .№ 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-социальной помощи взрослому населению».

7. Расстояния от зданий и границ земельных участков, на которых размещаются объекты обслуживания, следует принимать по таблице:

| Здание (земельный участок) | Расстояние от здания (границы участка), м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии |  | до стен жилых и общественных зданий | до зданий общеобразовательных, дошкольных образовательных и медицинских организаций |
|  | в городах | в сельских населенных пунктах |  |  |
| Медицинские организации со стационаром (границы участка) | 30 | 30 | 50 | 50 |

8. Обеспеченность общей площадью объектов обслуживания на единицу измерения мощности объекта допускается принимать по таблице:

| Организации и предприятия обслуживания | Единица измерения | Общая площадь, кв. м на единицу измерения |
| --- | --- | --- |
| Поликлиники | 1 посещение в смену | 10 - 15 |

9. Размеры земельных участков принимаются по таблице:

| Организация, предприятие, единица измерения | Размеры земельных участков | Примечание | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационары всех типов | При мощности стационаров, кв.м на 1 койку (без учета площади автостоянок): до 60 коек - 300, 61 - 200 коек - 200, 201 - 500 коек - 150, 501 - 700 коек - 100, 701 - 900 коек - 80, 901 и более коек - 60. В детских стационарах норму участка следует увеличивать на 50%. При размещении на одном участке двух и более стационаров его общая площадь принимается по суммарной вместимости. Для больниц в пригородной зоне размеры участков увеличиваются: инфекционных и онкологических - на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения взрослых - на 20%, детей - на 40%. Площадь земельного участка родильных домов принимается по норме стационаров с коэффициентом 0,7 | Больницы рекомендуется проектировать как единый комплекс вместе с поликлиникой и станцией скорой помощи, используя систему многокорпусной застройки. Корпуса больничного комплекса должны соединяться теплыми переходами. При строительстве сдаваться в эксплуатацию должны в первую очередь все вспомогательные службы. Все объекты здравоохранения следует строить по индивидуальным проектам. В составе больницы следует предусматривать корпус для отделения реабилитации и восстановительного лечения. При размещении больничных и родовспомогательных медицинских организаций в жилой зоне населенного пункта лечебные и палатные корпуса следует располагать не ближе 30 м от красной линии застройки. | Размеры земельных участков по СанПиН 2.1.3.2630-10. Размеры земельных участков приводятся в соответствии с п. 5.2 СП 158.13330.2014 |
|  |  | Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10 м. Необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны: хозяйственную, лечебных корпусов (для инфекционных и неинфекционных больных) и патолого-анатомическую. Расстояние до жилых зданий, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций от патолого-анатомического и инфекционного корпусов - принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 |  |
| Поликлиники | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га | Размеры земельного участка стационара и поликлиники, объединенных в одну медицинскую организацию, определяются раздельно по соответствующим нормам, а затем суммируются | Удельный размер земельных участков даны по СП 42.13330.2011, норма земельного участка увеличена по СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Станции скорой медицинской помощи | 0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,1 га | Станции скорой медицинской помощи обязательно предусматриваются при стационарах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и должны иметь не менее 2 машин, исходя из возможности выхода из строя одной из них. Для размещения транспорта предусматривается отапливаемая стоянка из расчета 36 кв.м на 1 машино-место | По СП 42.13330.2016. |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты | 0,2 га |  | СП 158.13330.2014. Площадь по СП 42.13330.2016 |
| Аптеки | 0,2 га или встроенные | Рекомендуется планировать размещение в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации с учетом пешеходно-транспортной доступности | По Приказу Минздрава России от 20.04.2018 № 182, СП 42.13330.2016 |

- 2.4. Объекты в области физической культуры и спорта.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, кв. м. общей площади на 1000 чел. общей численности населения | 1950 | Пешеходная доступность, мин | 30 |
| 2 | Спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м. общей площади на 1000 чел. общей численности населения | 350 | Пешеходная доступность, мин | 30 |
| 3 | Универсальная спортивная площадка | Уровень обеспеченности, кв. м. общей площади на 1000 чел. общей численности населения | 1840 | Пешеходная доступность, мин | Не установлена, но не более 15 |
| Примечание: Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. |  |  |  |  |  |

4. Размеры земельных участков принимаются по таблице:

| Организация, предприятие, единица измерения | Размеры земельных участков | Примечание | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | При размещении в составе спортивно-досугового комплекса, представленного в виде отдельного 1-этажного здания с сопутствующими элементами инфраструктуры - из расчета 10 кв. м площади земельного участка на 1 кв. м площади пола спортивного зала (7000 кв. м на 1 тыс. жителей). Площадь земельного участка уточняется по заданию на проектирование: допускается сокращение размеров земельного участка в зависимости от компоновки и состава реально планируемого объекта по СП 31-112-2004 | В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. спортивные залы и бассейны предусматриваются по заданию на проектирование с учетом вместимости объектов по технологическим требованиям. В населенных пунктах людностью менее 2 тыс. человек размещение объектов осуществляется с учетом минимальных размеров объектов по технологическим требованиям. В таких населенных пунктах указанные объекты, а также объекты в системе повседневного обслуживания допускается объединять с объектами общеобразовательных организаций, при обеспечении для взрослого населения отдельного входа и раздевалок. Объекты общегородского значения следует размещать с учетом обеспечения их 30-минутной доступности | В соответствии с Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244 |
| Плоскостные сооружения | Определяются в зависимости от назначения плоскостного спортивного сооружения по виду спорта с учетом соответствующей величины совмещенных зоны безопасности (1,5 - 6 м) и полос озеленения (5 - 10 м), а также наличия парковочной площадки автотранспорта |  | В соответствии с Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244 |

- 2.5. Объекты в области культуры.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Межпоселенческая библиотека* | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Не устанавливается |  |
| 2 | Библиотека для детей и юношества | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Не устанавливается |  |
| 3 | Музей | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Не устанавливается |  |
| 4 | Выставочный зал** | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Не устанавливается |  |
| 5 | Районный дом культуры | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Не устанавливается |  |
|  |  | Вместимость зрительного зала, мест | 300 |  |  |
| 6 | Центр культурного развития | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Не устанавливается |  |
| Примечание: * - допускается совместное размещение межпоселенческой библиотеки и библиотеки для детей и юношества. ** - предусматривается как структурное подразделения музея. |  |  |  |  |  |

7. Обеспеченность общей площадью объектов обслуживания на единицу измерения мощности объекта допускается принимать по таблице:

| Организации и предприятия обслуживания | Единица измерения | Общая площадь, кв. м на единицу измерения |
| --- | --- | --- |
| Кинотеатры | 1 место | 3 - 5 |
| Клубы | 1 место | 2 - 5 |
| Библиотеки | 1 тыс. томов | 10 |

8. Размеры земельных участков принимаются по таблице:

| Организация, предприятие, единица измерения | Размеры земельных участков | Примечание | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинотеатры, мест на 1 тыс. жителей | 0,2 - 0,5 га на объект | Кинотеатры предусматриваются только в городах с населением свыше 50 тыс. чел. Киноустановки предусматриваются в каждом клубе | По СП 42.13330.2016 |
| Выставочные залы, объект | По заданию на проектирование | В городских поселениях с населением менее 100 тыс. чел. могут являться структурными подразделениями музеев |  |
| Библиотеки | По заданию на проектирование | В поселениях зон круглогодичного массового отдыха численность обслуживаемого контингента библиотек определяется как сумма проживающего и отдыхающего населения (вместимость организаций отдыха с коэффициентом сменности 12) |  |
| Детские библиотеки | По заданию на проектирование |  |  |

- 2.6. Объекты в области общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | Уровень обеспеченности, кв. м. общей площади на 1000 чел. общей численности населения | 100 (в городских населенных пунктах) | Радиус обслуживания, м | В городских населенных пунктах: при этажности застройки 3-8 этажей – 650; 1-2 этажа – 800 |
|  |  |  | 80 (в сельских населенных пунктах) |  | в сельских населенных пунктах - 2000 |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | Уровень обеспеченности, кв. м. общей площади на 1000 чел. общей численности населения | 180 | Радиус обслуживания, м | В городских населенных пунктах: при этажности застройки 3-8 этажей – 650; 1-2 этажа – 800 |
|  |  |  |  |  | В сельских населенных пунктах - 2000 |
| 3 | Предприятия общественного питания | Уровень обеспеченности, кв. м. общей площади на 1000 чел. общей численности населения | 40 (в городских населенных пунктах) | Радиус обслуживания, м | В городских населенных пунктах: при этажности застройки 3-8 этажей – 650; 1-2 этажа – 800 |
|  |  |  | 35 (в сельских населенных пунктах) |  | В сельских населенных пунктах - 2000 |
| 4 | Рынки | Уровень обеспеченности, кв. м. торговой площади на 1000 чел. общей численности населения | 24 (в городских населенных пунктах) | Не устанавливается |  |
| 5 | Объекты бытового обслуживания | Уровень обеспеченности, рабочих мест на 1000 чел. общей численности населения | 9 (в городских населенных пунктах) | Радиус обслуживания, м | В городских населенных пунктах: при этажности застройки 3-8 этажей – 650; 1-2 этажа – 800 |
|  |  |  | 7 (в сельских населенных пунктах) |  | В сельских населенных пунктах - 2000 |

6. В мельчайших населенных пунктах людностью менее 50 человек, расположенных на расстоянии свыше 4 км по автодороге от ближайшего населенного пункта, имеющего на своей территории объекты обслуживания населения, следует предусматривать организацию выездного обслуживания и размещение площадок для соответствующих передвижных (нестационарных) объектов.

Помимо стационарных объектов следует предусматривать передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки на территории населенных пунктов.

7. Обеспеченность общей площадью объектов обслуживания на единицу измерения мощности объекта допускается принимать по таблице:

| Организации и предприятия обслуживания | Единица измерения | Общая площадь, кв. м на единицу измерения |
| --- | --- | --- |
| Магазины | 1 кв.м торговой площади | 2 - 3 |
| Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 6 - 8 |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 рабочее место | 20 |

8. Размеры земельных участков принимаются по таблице:

| Организация, предприятие, единица измерения | Размеры земельных участков | Примечание | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 0,4 - 0,6 га на объект св. 6 до 10 0,6 - 0,8 га на объект св. 10 до 15 0,8 - 1,1 га на объект св. 15 до 20 1,1 - 1,3 га на объект Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: до 1 0,1 - 0,2 га на объект св. 1 до 3 0,2 - 0,4 га на объект св. 3 до 4 0,4 - 0,6 га на объект св. 5 до 6 0,6 - 1,0 га на объект св. 7 до 10 1,0 - 1,2 га на объект |  | По СП 42.13330.2016 |
| продовольственных товаров, объект |  |  |  |
| непродовольственных товаров, объект |  |  |  |
| Рынки | От 7 до 14 кв. м на 1 кв. м торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости и функционального назначения |  | По СП 42.13330.2011 принят минимальный уровень обеспеченности с учетом климатических условий |
| Предприятия общественного питания | При числе мест, га на 100 мест: до 50 0,2 - 0,25 га; св. 50 до 150 0,2 - 0,15 га; св. 150 0,1 га | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и образовательных организациях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. В производственных зонах сельских поселений и других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания, работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. | По СП 42.13330.2016 |
| Предприятия бытового обслуживания | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 0,1 - 0,2 га 10 - 50; 0,05 - 0,08 га 50 - 150; 0,03 - 0,04 га св. 150 |  | По СП 42.13330.2016 |
| Бани | 0,2 - 0,4 га на объект | В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до трех мест | По СП 42.13330.2016 |

- 2.7. Объекты в области сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Полигоны местного значения муниципального района, обслуживающие отдельные поселения или несколько поселений* | Площадь участка складирования, га на 10000 чел. общей численности населения | 1,3 | Не устанавливается |  |
| 2 | Предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов | Размер земельного участка на 1 тыс. тн твердых отходов в год, га | Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов – 0,05; | Не устанавливается |  |
|  |  |  | Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) – 0,05; |  |  |
|  |  |  | Поля компостирования – 0,5-1,0; |  |  |
|  |  |  | Сливные станции – 0,02; |  |  |
|  |  |  | Мусороперегрузочные станции – 0,04 |  |  |
| 3 | Контейнерные площадки для сбора ТКО**: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | Уровень обеспеченности, кг в год на 1 жителя | 190-225 | Пешеходная доступность, мин | Расстояние от жилых домов площадки для сбора твердых бытовых отходов для городских населенных пунктов – не более 150 метров, для сельских населенных пунктов – не более 300 метров. Не более 5 контейнеров на площадке |
|  | от прочих жилых зданий |  | 300-450 |  |  |
|  | Общее количество по городу с учетом общественных зданий |  | 280-300 |  |  |
| Примечание: * - Полигоны размещаются по территориальному принципу за пределами населенных пунктов. Площадь участка под складирование отходов может быть выражена как в одном, так и в нескольких полигонах. ** - нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  |

4. Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территорий населенных пунктов - СП 4690-88, СП 42.13330.2016, Постановления Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также нормативных правовых актов Республики Коми.

5. Санитарная очистка территории городских поселений должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации совместно с бытовыми отходами, должны направляться на специализированные предприятия или установки по обезвреживанию, утилизации и захоронению токсических промышленных отходов. Резервирование территорий для таких предприятий должно предусматриваться на стадиях проектов схем территориального планирования территорий, проектов генеральных планов поселений, в генеральной схеме санитарной очистки региона.

6. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать по СП 42.13330.2011 и СП 42.13330.2016.

- 2.8. Объекты в области рекреации и туризма.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дома отдыха | Количество мест на 1000 жителей | 8-10* | Не устанавливается |  |
| 2 | Кемпинги | Количество мест на 1000 жителей | 6 | Не устанавливается |  |
| 3 | Туристические базы | Количество мест на 1000 жителей | 9 | Не устанавливается |  |
| 4 | Охотничьи, рыболовные базы | Количество мест на 1000 жителей | 0,5 | Не устанавливается |  |
| 5 | Коммунальная гостиница** | Количество мест на 1000 жителей | 3 | Не устанавливается |  |
| 6 | Туристическая гостиница | Количество мест на 1000 жителей | 3 | Не устанавливается |  |
| Примечание: *Показатель применяется для объектов, расположенных в пределах внешней границы зеленой зоны, на пригородных территориях г. Емва. **Размещение в административном центре муниципального района. |  |  |  |  |  |

7. К объектам рекреационного назначения, размещаемым на территориях общего пользования населенных пунктов, относятся:

1) городские леса;

2) лесопарки;

3) городские парки;

4) парки (сады) планировочных районов;

5) специализированные парки (детские, спортивные, зоологические,

выставочные, мемориальные и др.);

6) сады микрорайонов;

7) бульвары;

8) скверы;

9) зоны массового кратковременного отдыха;

10) пляжи.

К объектам рекреационного назначения, размещаемым за пределами границ населенных пунктов, относятся:

1) зоны массового кратковременного отдыха;

2) лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря, спортивно-оздоровительные базы выходного дня и др.);

3) территории оздоровительного и реабилитационного профиля (санатории, детские санатории, санатории-профилактории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, специализированные больницы восстановительного лечения);

4) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, дома рыболова и охотника и др.);

5) территории объектов по приему и обслуживанию туристов (туристические базы, туристические гостиницы, туристические приюты, мотели, кемпинги и др.).

8. Суммарную площадь зеленых насаждений общего пользования для населенных пунктов следует принимать не менее указанной в таблице:

| Тип населенного пункта | Суммарная площадь зеленых насаждений общего пользования, кв. м/чел. |
| --- | --- |
| города | 5 |
| средние, большие и крупные сельские населенные пункты, группы близкорасположенных населенных пунктов (на расстоянии до 2 км) с суммарным населением более 500 человек | 6 |

Применительно к отдельным малым и мельчайшим сельским населенным пунктам данный показатель не нормируется, поскольку по СП 42.13330.2011, СП 42.13330.2016 минимальная площадь озелененной территории (сквера) составляет 0,5 га.

9. Минимальную площадь объектов озеленения (парков, садов, скверов, бульваров), размещаемых в жилой зоне городских, а также больших и крупных сельских населенных пунктов, следует принимать:

Общегородские сады и парки – 10 га;

Сады и парки жилых районов – 3 га;

Скверы – 0,5 га;

Поселковые парки – 2 га.

В городе кроме городских парков и парков планировочных районов могут предусматриваться специализированные парки, площади которых принимаются по заданию на проектирование.

10. При строительстве парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования СП 104.13330.2016.

11. Время транспортной доступности городских парков должно быть не более 20 минут. Расчетное число единовременных посетителей парков следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2011, СП 42.13330.2016.

12. Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее - зоны отдыха) следует принимать из расчета не менее 500 кв. м. на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м. на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

13. Бульвары и пешеходные аллеи предусматриваются в направлении массовых потоков пешеходного движения. Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не менее:

для размещаемых по оси улицы - 18 м;

для размещаемых с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10 м.

Ширину пешеходной аллеи следует принимать 4 - 6 полос пешеходного движения - кратно ширине полосы пешеходного движения - 0,75 м.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

14. Соотношение элементов территории в садах, скверах, на бульварах следует принимать по таблице:

| Объект нормирования | Элементы территории, % от общей площади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зеленые насаждения и водоемы | аллеи, дорожки, площадки | сооружения и застройка |
| Сад | 80 - 90 | 15 - 8 | 5 - 2 |
| Бульвар шириной: |  |  | - |
| 10 - 20 м | 70 - 75 | 30 - 25 |  |
| более 20 м | 75 - 80 | 23 - 17 | не более 3 |
| Сквер | 60 - 75 | 40 - 25 | - |

15. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по СП 42.13330.2011, СП 42.13330.2016.

16. Размеры земельных участков принимаются по таблице:

| Организация, предприятие, единица измерения | Размеры земельных участков | Примечание | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Пансионаты, дома отдыха | В населенных пунктах, в границах зеленых зон, на пригородных территориях указанных городов - 120 - 130 кв. м на 1 место. |  | Базовые размеры земельных участков взяты по СП 42.13330.2016 с уточнением по ситуации для различных территорий и зон республики. Норма количества мест - аналогичным образом базируется на СНиП II-60-75** Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов, она также дифференцируется в соответствии с территориальными особенностями республики |
| Кемпинги | 135 - 150 кв. м на 1 место | Рекомендуется размещать объекты в зонах рекреационного назначения, вдоль автодорог, на берегах водоемов, а также при площадках придорожного сервиса. |  |
| Туристические базы | 65 - 80 кв. м на 1 место | Минимальная вместимость одного объекта должна составлять 20 мест |  |
| Охотничьи, рыболовные базы | 30 - 50 кв.м на 1 место | Минимальная вместимость одного объекта должна составлять 10 мест |  |
| Туристские гостиницы (средства размещения гостиничного типа и приравненных к ним организаций для организованного размещения туристов) | кв. м на 1 место при вместимости гостиницы: от 25 до 50 мест - 75, от 50 до 100 мест - 55, от 100 до 500 мест - 30, от 500 до 1000 мест - 20 |  | По СНиП II-60-75** Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов, показатель количества мест поделен между туристскими и коммунальными гостиницами |

- 2.9. Объекты в области организации ритуальных услуг, мест захоронений.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Кладбище смешанного захоронения | Площадь территорий кладбищ, га на 1000 чел. общей численности населения | 0,26 | Не устанавливается |  |
| 2 | Кладбище традиционного захоронения | Площадь территорий кладбищ, га на 1000 чел. общей численности населения | 0,16 | Не устанавливается |  |
| 3 | Кладбище урновых захоронений после кремации | Площадь территорий кладбищ, га на 1000 чел. общей численности населения | 0,1 | Не устанавливается |  |
| Примечание: Кладбища следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути и стоянки автомобилей. |  |  |  |  |  |

4. Расстояния от зданий и границ земельных участков, на которых размещаются объекты обслуживания, следует принимать не менее приведенных в таблице:

| Здание (земельный участок) | Расстояние от здания (границы участка), м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии |  | до стен жилых и общественных зданий | до зданий общеобразовательных, дошкольных образовательных и медицинских организаций |
|  | в городах | в сельских населенных пунктах |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | 10 | 10 | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Кладбища с погребением после кремации | 10 | 10 | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |

- 2.10. Объекты в области обеспечения инженерным оборудованием.

1. Системы инженерного оборудования застройки следует проектировать на основе генерального плана развития города и схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

2. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения следует руководствоваться соответственно СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 124.13330.2012, СП 62.13330.2011, требованиями действующих санитарных норм и правил, а также требованиями настоящих норм.

3. Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, и общей площади жилой застройки, определяемой документацией.

- 2.10.1. Объекты в области газоснабжения.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения* | куб. м./год на 1 человека | 120 | Не устанавливается |  |
| 2 | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей** | куб. м./год на 1 человека | 300 | Не устанавливается |  |
| 3 | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | куб. м./год на 1 человека | 180 | Не устанавливается |  |
| Примечание: *для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. **нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3). |  |  |  |  |  |

4. Систему газоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

5. Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами населенных пунктов с соответствии с требованиями СП 36.13330.2010.

6. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС), газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ), а также расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СНиП 42-01-2002.

- 2.10.2. Объекты в области водоснабжения.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты водоснабжения | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного человека среднесуточное (за год), л/сут на 1 человека | Степень благоустройства районов жилой застройки |  | Не устанавливается |  |
|  |  |  | с централизованным водоснабжением без ванн | 125-160 |  |  |
|  |  |  | с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями | 160-230 |  |  |
|  |  |  | с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |  |  |
|  |  |  | без централизованного водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок | 30-50 |  |  |
| Примечание: Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристических комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и технологическим данным. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. |  |  |  |  |  |  |

2. Систему водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330. 2012..

3. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности (тыс. куб.м/сутки) следует принимать по проекту, но не более приведенных в СП 42.13330.2016.

4. Организацию противопожарного водопровода (в том числе расходы воды на пожаротушение, решение повысительных насосных станций и насосных установок, обслуживающих кварталы городской застройки) следует принимать по СП 8.13130.2009.

5. Для водоснабжения малоэтажной застройки в сельских населенных пунктах допускается применять локальные сооружения для забора и подачи воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.

- 2.10.3. Объекты в области водоотведения.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты водоотведения | Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение в населенных пунктах на одного человека среднесуточное (за год), л/сут на 1 человека | Степень благоустройства районов жилой застройки |  | Не устанавливается |  |
|  |  |  | с централизованным водоснабжением без ванн | 125-160 |  |  |
|  |  |  | с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями | 160-230 |  |  |
|  |  |  | с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |  |  |

2. Систему канализации следует проектировать в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012.

3. В городах следует применять преимущественно централизованную систему канализации, позволяющую осуществлять сбор и отвод сточных вод от возможно большего числа объектов.

4. Размеры земельных участков, необходимые для размещения канализационных очистных сооружений, рекомендуется принимать в соответствии с данными, приведенными в таблице. Санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений следует устанавливать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

| Производительность очистных сооружений, тыс. куб.м/сут. | Площадь участка очистных сооружений, га | Площадь иловых площадок, га |
| --- | --- | --- |
| До 0,05 | 0,15 | 0,2 |
| 0,05 - 0,2 | 0,3 |  |
| 0,2 - 0,4 | 1,0 |  |
| 0,4 - 0,7 | 2,0 |  |
| 0,7 - 17,0 | 4,0 | 3,0 |
| 17,0 - 40,0 | 6,0 | 9,0 |
| 40,0 - 130,0 | 12,0 | 25,0 |
| 130 - 175 | 14,0 | 30,0 |
| 175 - 280 | 18,0 | 55,0 |

5. Очистку сточных вод следует предусматривать на искусственных сооружениях биологическим методом или для сельских населенных пунктов и городских населенных пунктов с численностью жителей менее 20 тыс. человек - физико-химическим методом при наличии надежной транспортной связи для доставки реагентов.

При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп допускается устройство децентрализованной системы канализации. Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 куб.м/сутки допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.

6. При проектировании дождевой канализации следует ориентироваться на применение раздельной системы (полной и неполной в зависимости от этажности застройки).

В районах малоэтажной застройки применяются, как правило, открытые водоотводящие устройства в виде кюветных лотков, сопутствующих автомагистралям.

7. Размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояния от них до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с данными, приведенными в таблице:

| Объект | Размер участка, м x м | Расстояние до жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения поверхностных вод | В зависимости от производительности и типа сооружения | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Внутриквартальная канализационная насосная станция производительностью до 50,0 куб.м/сутки | 10 x 10 | 20 |
| Примечание: В жилых кварталах не допускается размещение очистных сооружений поверхностных сточных вод |  |  |

8. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора сливные станции.

Размещение сливных станций следует предусматривать в соответствии с СП 32.13330.2018, а их санитарно-защитные зоны принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

- 2.10.4. Объекты в области теплоснабжения.

1. Систему теплоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012.

2. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилой зоне, следует принимать в соответствии с данными, приведенными в таблице:

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, работающих: |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| До 5 | 0,7 | 0,7 |
| От 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| Свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| Свыше 50 до 100 (свыше 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| Свыше 100 до 200 (свыше 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| Свыше 200 до 400 (свыше 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |
| Примечание: Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива к которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |  |  |

3. В городских и сельских населенных пунктах (прежде всего при одно-, двухэтажной застройке) возможно как централизованное, так и автономное обеспечение теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Выбор варианта осуществляется на основании технико-экономических расчетов при условии соблюдения экологических требований. При децентрализованном теплоснабжении применяются автономные генераторы тепла различных конструкций, работающие на местных видах топлива.

Использование индивидуальных котельных допускается на основании технико-экономического обоснования при отсутствии:

резерва тепла на централизованном источнике (ТЭЦ или котельной);

тепловых сетей;

для объектов I категории - при невозможности резервирования подачи тепла от двух независимых магистралей.

4. Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, пристроенными к зданиям, встроенными в здания, крышными. Основание для проектирования и вид локальной котельной (отдельно стоящая, пристроенная, встроенная в здание, крышная) в каждом конкретном случае определяется по согласованию с энергоснабжающими организациями, органами архитектуры городской администрации и со специально уполномоченными органами в области охраны природы и санитарного благополучия человека.

5. Размещение встроенных газовых котельных в общественных зданиях должно проводиться в соответствии с СП 89.13330.2012, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.6.1032-01 при учете требований взрывопожаробезопасности, обеспечения нормативов воздухообмена котельной (включая аварийную вентиляцию) и использовании оборудования, функционирующего в автоматическом режиме без обслуживающего персонала.

6. Не допускается размещение встроенных газовых котельных в общественных зданиях под торговыми и зрительными залами, под помещениями общественного питания, фойе и другими помещениями с большим числом посетителей или работающих.

Не допускается устройство локальных котельных на угольном и мазутном топливе, кроме локальных котельных в индивидуальных жилых домах.

- 2.10.5. Объекты в области электроснабжения.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Электропотребление: не оборудованные стационарными электроплитами | кВт*ч/ год на 1 человека | 950 | Не устанавливается |  |
|  | оборудованные стационарными электроплитами |  | 1350 |  |  |
| 2 | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки: не оборудованные стационарными электроплитами | ч/год | 4100 | Не устанавливается |  |
|  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 4400 |  |  |
| Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке принимать в соответствии с СП 54.13330.2016. |  |  |  |  |  |

3. Допускается размещать ВЛ напряжением 110 кВ и выше размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон. Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ населенных пунктов, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.

Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.

4. При реконструкции городов следует предусматривать вынос существующих ВЛ напряжением 35 - 110 кВ и выше за пределы жилых и общественно-деловых зон или замену ВЛ кабельными.

5. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.

- 2.11. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Пожарное депо | Уровень обеспеченности, пожарное депо, автомобилей | 1 пожарное депо на 2 автомобиля | Время прибытия первого подразделения к месту вызова, мин | 10 |
| Примечание: Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов - 200 м; при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м. При разработке проектов планировки определить места размещения разворотных площадок во внутридворовых территориях, размерами15х15 метров. |  |  |  |  |  |

- 2.12. Иные объекты.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Архив | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Не устанавливается |  |
| 2 | Отделение связи | Уровень обеспеченности, объектов | 1 объект на 1700 чел., н не менее 1 объекта на сельское поселение | Радиус обслуживания, м* | В городских населенных пунктах: при этажности застройки 3-8 этажей – 650; 1-2 этажа – 800 |
| 3 | Территориальные отделы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин | Не установлена, но не более 45 |
| 4 | Пункт охраны правопорядка | Уровень обеспеченности, объектов | 1 на административный участок | Пешеходная доступность, мин | Не установлена, но не более 15 |
| 5 | Территориальный отдел ЗАГС | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Пешеходная доступность, комбинированная доступность, мин | Не установлена, но не более 45 |
| 6 | Банки | Уровень обеспеченности, окно на 1000 | 2 | Радиус обслуживания, м* | В городских населенных пунктах: при этажности застройки 3-8 этажей – 650; 1-2 этажа – 800 |
| Примечание: *- для сельской местности допускается размещение в пределах 30 минут пешеходной или транспортной доступности между отделением, филиалом и населенными пунктами в зоне обслуживания. |  |  |  |  |  |

7. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями РД 45.120-2000, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2971-84 и других утвержденных в установленном порядке нормативных документов.

7.1. Отделения почтовой связи желательно размещать в общественных и торговых комплексах, а в сельской местности - в составе административных зданий. При экономической и технической целесообразности в почтовых отделениях связи следует предусматривать выделение помещений для размещения оборудования АТС, концентраторов и пунктов по предоставлению услуг электрической связи.

Операционные залы почтамтов, городских, районных узлов и отделений почтовой связи, помещения приема подписки на газеты и журналы должны размещаться на первых этажах зданий с входом со стороны уличного фасада.

При этом необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие инвалидам условия для свободного доступа и беспрепятственного пользования услугами почтовой связи.

7.2. Здания автоматических телефонных станций (АТС) следует размещать на внутриквартальной территории в отдалении от жилых домов, тяговых подстанций и ЛЭП, предусматривая к ним не менее двух подходов трасс кабелей (магистральных и соединительных)

8. Размещение зданий МФЦ осуществляется в соответствии с СП 42.13330.2016. Требования обеспечения доступности территории МФЦ для МГН определяются СП 140.13330.

Офисы МФЦ и службы МФЦ, организуемые в привлекаемых организациях, рекомендуется размещать в городах - административных центрах муниципальных районов, где отсутствуют филиалы уполномоченных МФЦ и муниципальные МФЦ.

8.1. Расстояния между зданиями МФЦ и зданиями другого функционального назначения следует принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, обеспечивая условия инсоляции расположенных в прилегающей застройке жилых зданий, образовательных и медицинских организаций.

8.2. Количество машино-мест служебного автотранспорта принимается в зависимости от количества выделяемых МФЦ служебных транспортных средств и определяется заданием на проектирование.

Количество и площадь мест стоянки автомобилей МГН определяются в соответствии с требованиями пункта 5.2.1 СП 59.13330.2016 и пункта 5.1.5 СП 113.13330.2016. Места должны быть обозначены специальными знаками, определяемыми ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 51256, размещаться на расстоянии не далее 50 м от входа в МФЦ.

Площадь зоны стоянок автомобилей определяется по количеству и составу машино-мест в соответствии с пунктами 5.1.4, 5.1.5 СП 113.13330.2016 и пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2016.

Зону автостоянок рекомендуется размещать со стороны главного входа в здание центра.

В зданиях МФЦ допускается устройство встроенных стоянок автотранспорта (без функции технического обслуживания автомобилей) в подвальном или цокольном этаже с учетом требований СП 113.13330 и СП 154.13130.

При размещении МФЦ в здании совместно с другими организациями (учреждениями), многофункциональным центром могут использоваться общие хозяйственная зона и зона автостоянок.

8.3. Благоустройство территории МФЦ следует проектировать по СП 82.13330 и СП 140.13330.

9. Численность подразделений органов внутренних дел Российской Федерации примерная нормативная численность подразделения участковых уполномоченных полиции составляет:

1 участковый уполномоченный полиции на 2,8 - 3 тыс. постоянно проживающего городского населения;

1 участковый уполномоченный полиции в сельском поселении - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, но не более 2,8 тыс. человек и не менее 1 участкового уполномоченного полиции на один сельский населенный пункт со статусом муниципального образования «сельское поселение» с численностью населения от 1 тыс. человек.

За участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок, размеры и границы которого определяются: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, на территории закрытого административно-территориального образования - в границах контролируемой зоны, в соответствии с установленными нормативами их штатной численности. При этом учитывается возможность размещения в нем для совместной работы участковых уполномоченных полиции, помощника участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудника уголовного розыска и представителей общественности.

Рабочее место одного сотрудника полиции не может составлять менее 6,5 кв.м, а с учетом того, что одной из основных форм несения службы участкового является осуществление приема граждан, для расположения которых в соответствии с требованиями Наставления положено не менее 4-х стульев для посетителей, целесообразно взять за показатель служебного помещения не менее 15 кв.м на 1 участкового уполномоченного полиции.

10. Размеры земельных участков принимаются по таблице:

| Организация, предприятие, единица измерения | Размеры земельных участков | Примечание | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия связи | Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: IV - V (до 9 тыс. чел.) - 0,07 - 0,08 га; III - IV (9 - 18 тыс. чел.) - 0,09 - 0,1 га; II - III (20 - 25 тыс. чел.) - 0,11 - 0,12 га. Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) - 0,3 - 0,35 га; III - IV (2 - 6 тыс. чел.) - 0,4 - 0,45 га |  | По СП 42.13330.2016 |
| Отделения банков | При 2 операционных кассах - 0,2 га на объект, при 7 операционных кассах - 0,5 га на объект |  | По СП 42.13330.2016 |
| Организации и учреждения управления | В зависимости от этажности здания, м2 на одного сотрудника: 44 - 18,5 при этажности 3 - 5; 13,5 - 11 при этажности 9 - 12; 10,5 при этажности 16 и более. Региональных, городских, районных органов власти, м2 на одного сотрудника: 54 - 30 при этажности 3 - 5; 13 - 12 при этажности 9 - 12; 10,5 при этажности 16 и более. Поселковых и сельских органов власти, м2 на одного сотрудника: 60 - 40 при этажности 2 - 3 |  | По СП 42.13330.2016 |

- 2.13. Объекты в области обеспечения потребностей маломобильных групп населения.

| № | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов* | На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест: |  | Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м |  |
|  |  | до 100 включительно | 5%, но не менее одного места |  |  |
|  |  | от 101 до 200 | 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100 |  |  |
|  |  | от 201 до 500 | 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200 |  |  |
|  |  | 501 и более | 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500 |  |  |
| 2 | Места для людей на креслах колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами** | В зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования |  | Не устанавливается |  |

3. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.

Машино-места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов в пределах проезжей части или на примыкании к ней следует предусматривать при продольном и поперечном уклоне поверхности дороги не более 1:50 (2%).

Каждое машино-место, предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов, должно иметь хотя бы один доступный пешеходный подход к основным пешеходным коммуникациям, в том числе для людей, передвигающихся в кресле-коляске. Пандус должен иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар.

Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением.

В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,03,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.

Для пешеходных путей в стесненных условиях по краю стоянки (парковки) необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие возможность выезда и частичного или полного размещения транспортных средств в габаритах этих пешеходных путей.

Встроенные, в том числе подземные, стоянки транспортных средств должны иметь связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим лицом.

4. Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,91,4 м.

В многоуровневых зрелищных помещениях общественных зданий, где на втором этаже или промежуточном уровне размещается не более 25% мест и не более 300 сидений, все места для кресел-колясок могут размещаться на основном уровне.

Необходимость оснащения залов телемониторами устанавливается заданием на проектирование.

При использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест пандусы и ступени должны иметь подсветку или фотолюминесцентную маркировку.

- 2.14.  Объекты в сфере жилищного обеспечения.

1. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями, установленными настоящим разделом, не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов застройки (многоквартирные средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты здравоохранения, объекты дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, гаражи, объекты, связанные с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

В населенных пунктах людностью менее 4 тыс. человек отдельно стоящие объекты здравоохранения, объекты дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, культовые здания рекомендуется включать в состав общественно-деловых зон.

2. Этажность жилой застройки рекомендуется принимать преимущественно не свыше пяти этажей.

3. Проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения осуществляется с соблюдением СП 54.13330.2011, СП 54.13330.2016.

В сельских населенных пунктах следует предусматривать жилые дома преимущественно усадебного типа. Застройка территорий малоэтажного жилищного строительства ведется с учетом СП 30-102-99. Проектирование, строительство и реконструкция отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства), ведется с соблюдением СП 54.13330.2016.

5. Для предварительного определения размеров жилой зоны населенного пункта допускается принимать укрупненные показатели. Размеры жилой зоны в расчете на 1000 чел. населения для жилищной обеспеченности 20 кв.м/чел. общей площади, га:

| многоквартирной застройки | 2 - 3-этажной | - 10 |
| --- | --- | --- |
|  | 4 - 5-этажной | - 8 |
| блокированной | 1 - 3-этажной застройки | - 8 |
| усадебной и коттеджной застройки |  | - 40 - 50. |

6. Расчетную норму заселения жилого фонда следует принимать:

для муниципального жилья - 20 кв.м общей площади на человека,

для жилья экономкласса - 30 кв.м общей площади на человека,

для жилья бизнес-класса - 40 кв.м общей площади на человека.

7. Показатели плотности для жилой застройки различных типов следует принимать не более приведенных в таблице:

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки квартала | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |

Показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

8. Размеры участка для многоквартирной застройки и формирующих его элементов зависят от типа, этажности и периода строительства. Минимальные размеры участка для современной среднеэтажной многоквартирной застройки приведены в таблице:

| Элементы территории участка | Удельный показатель, кв.м/чел. при этажности |
| --- | --- |
|  | 3 - 5 |
| Всего | 18 - 20 |
| Площадь застройки жилых зданий | 6,0 |
| Подъезды к зданию, тротуары <*> | 3,2 |
| Примечание: <*> в том числе площадки для хозяйственных целей и объектов инженерного оборудования - 0,3 кв.м/чел. |  |

Площадь приквартирных и приусадебных участков в блокированной и индивидуальной усадебной застройке городских и сельских населенных пунктов принимается в соответствии с решением органов местного самоуправления. Минимальные размеры приквартирного участка в блокированной малоэтажной застройке допускается принимать 30 кв. м без площади застройки, участка в усадебной застройке городов - 400 кв. м, сельских населенных пунктов - 1200 кв. м.

9. Коэффициент застройки участка следует принимать в зависимости от типа застройки не более:

| для многоквартирной средне- и малоэтажной застройки | - 0,35; |
| --- | --- |
| для малоэтажной блокированной застройки | - 0,5; |
| для индивидуальной усадебной застройки | - 0,15. |

10. В кварталах многоквартирной жилой застройки между длинными сторонами жилых зданий высотой два - три этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) - не менее 15 м, а высотой четыре этажа - не менее 20 м.

В усадебной застройке следует принимать расстояния:

от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке, - не менее 6 м;

от границ участка до хозяйственных построек - не менее 1 м.

В сельских населенных пунктах и на территориях малоэтажной застройки города (на которых разрешено содержание скота) допускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, в том числе пристройка хозяйственных помещений к усадебному дому в соответствии с СП 30-102-99 и с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм, а также блокировка хозяйственных построек на соседних участках по обоюдному согласию владельцев.

Санитарные разрывы от окон жилых домов до блоков сараев для скота и птицы принимаются: одиночных или двойных - не менее 15 м, до 8 блоков - не менее 25 м.

Площадь застройки сблокированных сараев для скота не должна превышать 800 кв.м. Расстояние между группами сараев и зданиями следует принимать в соответствии с противопожарными нормами.

Примечание. На территории участков индивидуальной застройки, располагаемых в пределах черты города, возведение помещений для домашних животных допускается по решению органов местного самоуправления при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора и государственного пожарного надзора.

11. На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

обособленные от жилой части дома входы для посетителей указанных объектов;

обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

самостоятельные шахты для вентиляции;

отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений.

Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20%.

12. В микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. При этом общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для МГН.

Удельные размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых в кварталах многоквартирной застройки, следует принимать по таблице:

| Площадки | Удельный размер территории, кв. м/чел. | Размер одной площадки, кв. м | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (игровая площадка) | 0,7 | 50 <*> | 12 |
| Физкультурно-игровая площадка для детей 10 - 14 лет | 1,0 | 100 <*> | 10 - 40 <**> |
| Для занятий физкультурой (дети старше 14 лет и взрослые) | 1,0 | 250 <*> | 10 - 40 <**> |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 20 | 10 |
| Для хозяйственных целей и объектов инженерного оборудования (в т.ч. размещения мусоросборников, трансформаторных подстанций и т.п.) | 0,3 | в зависимости от состава объектов, но не менее 10 кв. м | 20 |
| Для стоянки автомашин <***> |  | - | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| - при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов (по 18 кв.м на 1 автомашину) | 4,7 - 10,1 |  |  |
| - при отдельном размещении стоянки (по 22,5 кв.м на 1 автомашину) | 10,2 - 11,9 |  |  |

<*> Минимальные стандартные размеры комплексных площадок без учета беговых дорожек.

<**> В зависимости от шумовых характеристик: при использовании крытых площадок или при установке площадок для настольного тенниса - 10 м, для хоккейных и футбольных площадок - 40 м.

<***> Минимальный показатель допускается использовать при наличии сведений о минимальном уровне автомобилизации населения, а также в условиях реконструкции и применения для размещения индивидуальных автомобилей встроенных гаражей, размещении в зоне пешеходной доступности многоуровневых гаражей. При планировании новых жилых кварталов минимальный показатель рекомендуется принимать не ниже значения среднего арифметического из представленного в таблице диапазона значений.

12.1. Детские площадки.

Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков гаражей-стоянок. Подходы к детским площадкам не должны быть организованы с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков гаражей-стоянок следует принимать согласно таблице 4.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. При размещении инклюзивных спортивно-игровых площадок на общественных территориях и скверах рекомендуется предусматривать дополнительные участки временного хранения автотранспортных средств для МГН.

При реконструкции детских площадок во избежание травматизма следует предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны быть изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на детской площадке включает: «мягкие» виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Оборудование и элементы оборудования должны:

- соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50;

- соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены;

- быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для ребенка, и он мог его предвидеть;

- обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования;

- не допускать скопления воды на их поверхностях и обеспечивать свободный сток и просыхание.

Площадки рекомендуется озеленять посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня.

12.2. Спортивные площадки.

Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки.

Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке должен включать: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

12.3. Площадки отдыха.

Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется - на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

Площадки отдыха рекомендуется устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м.

Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве.

Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха должен включать: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение.

Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр рекомендуется устанавливать в пределах 12-15 кв. м.

12.4. При проектировании площадок рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для МГН, в том числе оснащение площадок элементами и техническими средствами, способствующими передвижению МГН.

Проектирование, строительство, установку технических средств и оборудования, способствующих передвижению МГН, рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Для организации доступной среды для МГН на площадках и подходах к ним рекомендуется применять разнообразные опознавательные знаки и оборудование, например, тактильную плитку, пандусы, световые и звуковые маяки, специальные информационные щиты, оснащенные шрифтом Брайля.

Рекомендуется обеспечивать условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку, с соблюдением требований к уклонам, с учетом перепадов высот.

На территории, прилегающей к площадке, рекомендуется размещать доступные для МГН стенды, содержащие информацию о площадке в формате, доступном для МГН и людей с ограничениями по зрению.

12.5. Хозяйственные площадки для мусоросборников.

Площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки) - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), которые независимо от видов мусоросборников должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО.

Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту.

Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20 м.

12.6. Площадки для выгула собак.

Площадки для выгула собак предусматриваются в городских населенных пунктах с численностью жителей более 4 тыс. человек и сельских населенных пунктах, выполняющих функцию административного центра муниципального района. Их необходимо размещать за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Возможно размещение на приграничных с жилым микрорайоном территориях и под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ. Территория, занимаемая площадкой для выгула собак, не считается озелененной территорией. Доступность площадок рекомендуется предусматривать не более 400 м, а на территории сложившихся микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. При наличии в указанном радиусе доступности площадки для дрессировки собак площадка для выгула собак не устраивается.

Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения, должны составлять 400 - 600 кв.м, на прочих территориях - до 800 кв.м (в последнем случае предусматриваются дополнительные конструкции, разграничивающие зоны выгула крупных и мелких пород). В условиях сложившейся застройки возможно применение уменьшенного размера площадок исходя из имеющихся территориальных возможностей, но не менее 200 кв.м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 м, а до участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, детских, спортивных площадок - не менее 40 м. Конфигурация площадки допускается произвольной, предпочтительно - в виде полосы шириной около 15 м.

Площадки для выгула собак должны быть оборудованы обязательными элементами благоустройства: различные виды покрытия, ограждение с калиткой или воротами, скамья, урна, осветительное и информационное оборудование (стенд).

Ограждение площадки должно быть выполнено из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения с внешней стороны ограждения площадки.

Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходимо предусматривать выравнивание поверхности, обеспечивающее хороший дренаж, не травмирующий конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, должна проектироваться с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площадке следует оборудовать твердым видом покрытия.

12.7. Площадки для дрессировки собак.

Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать за пределами санитарной зоны источников водоснабжения, на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м, от зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций - на удалении не менее 150 м. Допускается размещение под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ, в полосе отчуждения железных дорог, а также в составе рекреационных зон на пригородных территориях при условии, что площадка занимает не более 5% территории такой зоны. Размер площадки следует принимать от 600 кв.м в условиях жилого района до 2000 кв.м и более в условиях, не стесненных жилой и общественной застройкой (в том числе на пригородных территориях).

Площадки для дрессировки должны быть оборудованы обязательными элементами благоустройства территории: ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное оборудование (учебные, тренировочные, спортивные снаряды и сооружения), в случае отсутствия создающих тень древесных насаждений - солнцезащитные навесы для собак, навес от дождя. Площадки площадью 2000 кв.м и более могут оборудоваться помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов (без фундамента).

Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м, при этом обязательно предусматривается расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму. Низ забора должен быть из более прочного материала, например, из кирпича, железного листа или деревянного бруса. Калитки или ворота должны быть оснащены крепкими и надежными замками-затворами. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения с внешней стороны ограждения площадки.

Для площадок площадью более 1500 кв. м требуется предусматривать дополнительные конструкции для разграничения зон дрессировки крупных и мелких пород.

Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.

- Раздел III. Материалы по обоснованию расчетных показателей.

| № п/п | Наименование показателя | Перечень нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Объекты в области транспорта |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения общего пользования муниципального района | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; СП 156.13130.2014. Свод правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности; ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог; СП 34.13330.2021. Автомобильные дороги; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений РНГП Республики Коми. |
| 2 | Искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения муниципального района. | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. |
| 3 | Площадки для отдыха на дорогах | СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми. |
| 4 | Автозаправочные станции (АЗС) |  |
| 5 | Станции технического обслуживания (СТО) |  |
| 6 | Транзитные мотели и кемпинги |  |
| 7 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах |  |
| 2.1.1. Объекты для хранения и (или) парковая транспортных средств |  |  |
| 1 | Объекты для постоянного хранения легкового автомобильного транспорта (открытые автостоянки, гаражи) | СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания; СП 345.1325800.2017. Здания жилые и общественные; СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные; СП 467.1325800.2019. Стоянки автомобилей; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми. |
| 2 | Открытые временного хранения легковых автомобилей |  |
| 2.1.2. Велосипедные дорожки |  |  |
| 1 | Велосипедные дорожки | СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми. |
| 2 | Велосипедные парковки |  |
| 2.2. Объекты в области образования. |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Письмо Минобрнауки России от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утв. Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн); СП 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми. Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе»; |
| 2 | Общеобразовательные организации |  |
| 3 | Организации дополнительного образования |  |
| 4 | Профессиональные образовательные организации |  |
| 2.3. Объекты в области здравоохранения. |  |  |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | Приказ Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»; СП 158.13330.2014. Здания и помещения медицинских организаций правила проектирования; СП 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми. |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи |  |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт, фельдшерский здравпункт |  |
| 5 | Аптека, аптечный пункт |  |
| 2.4. Объекты в области физической культуры и спорта |  |  |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302); Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (далее - Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244). СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорта в Княжпогостском районе»; |
| 2 | Спортивные залы |  |
| 3 | Универсальная спортивная площадка |  |
| 2.5. Объекты в области культуры. |  |  |
| 1 | Межпоселенческая библиотека | Распоряжение Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми. Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорта в Княжпогостском районе»; |
| 2 | Библиотека для детей и юношества |  |
| 3 | Музей |  |
| 4 | Выставочный зал |  |
| 5 | Районный дом культуры |  |
| 6 | Центр культурного развития |  |
| 2.6. Объекты в области общественного питания, торговли и бытового обслуживания. |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | СП 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми. Муниципальная программа «Развитие экономики»; |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров |  |
| 3 | Предприятия общественного питания |  |
| 4 | Рынки |  |
| 5 | Объекты бытового обслуживания |  |
| 2.7. Объекты в области сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов |  |  |
| 1 | Полигоны местного значения муниципального района, обслуживающие отдельные поселения или несколько поселений | Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»; ГОСТ Р 52108-2003. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения (с изменением N 1); СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми. |
| 2 | Предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов |  |
| 2.8. Объекты в области рекреации и туризма. |  |  |
| 1 | Дома отдыха | ГОСТ Р 50681-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг; ГОСТ 17.1.5.02-80. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов; ГОСТ Р 50690-2017. Туристские услуги. Общие требования; ГОСТ 17.5.3.01-78*. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов; СП 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми. |
| 2 | Кемпинги |  |
| 3 | Туристические базы |  |
| 4 | Охотничьи, рыболовные базы |  |
| 5 | Коммунальная гостиница |  |
| 6 | Туристическая гостиница |  |
| 2.9. Объекты в области организации ритуальных услуг, мест захоронений. |  |  |
| 1 | Кладбище смешанного захоронения | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми. |
| 2 | Кладбище традиционного захоронения |  |
| 3 | Кладбище урновых захоронений после кремации |  |
| 2.10. Объекты в области обеспечения инженерным оборудованием. |  |  |
| 2.10.1. в области газоснабжения. |  |  |
| 1 | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | СП 62.13330.2011*. Газораспределительные системы; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми |
| 2 | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей |  |
| 3 | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения |  |
| 2.10.2. в области водоснабжения. |  |  |
| 1 | Объекты водоснабжения | СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми |
| 2.10.3. в области водоотведения. |  |  |
| 1 | Объекты водоотведения | СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми |
| 2.10.4. в области теплоснабжения |  |  |
|  |  | СП 124.13330.2012. Тепловые сети; СП 89.13330.2016. Котельные установки; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми |
| 2.10.5. в области электроснабжения. |  |  |
| 1 | Электропотребление: не оборудованные стационарными электроплитами | СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми |
|  | оборудованные стационарными электроплитами |  |
| 2 | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки: не оборудованные стационарными электроплитами |  |
|  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  |
| 2.11 | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |
| 1 | Пожарное депо | СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо» СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; |
| 2.12. Иные объекты. |  |  |
| 1 | Архив | СП 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения; СП 400.1325800.2018. Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми |
| 2 | Отделение связи |  |
| 3 | Территориальные отделы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |  |
| 4 | Пункт охраны правопорядка |  |
| 5 | Территориальный отдел ЗАГС |  |
| 6 | Банки |  |
| 2.13. Объекты в области обеспечения потребностей маломобильных грапп населения. |  |  |
| 1 | Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов | СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей; СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям; СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми; Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.10.2014 № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации»; |
| 2 | Места для людей на креслах колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами |  |
| 2.14. объекты в сфере жилищного обеспечения. |  |  |
|  |  | СП 53.13330.2019. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. здания и сооружения; СП 467.1325800.2019. Стоянки автомобилей; СП 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения; СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства; СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам; СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные; СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001; СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; РНГП Республики Коми; Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе». |

- Раздел IV. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в настоящих Нормативах.

Действие местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Емва» распространяется на всю территорию городского поселения «Емва», на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих местных нормативов градостроительного проектирования. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Емва» устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами благоустройства территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Перечень объектов местного значения поселения для целей настоящих местных нормативов муниципального образования городского поселения «Емва» подготовлен на основании:

статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;

статьи 14 Закона Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми»;

статьи 9 Устава муниципального образования городского поселения «Емва».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, установленные местными нормативами градостроительного проектирования городского поселения «Емва», не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального и регионального значения, установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» и региональным нормативами градостроительного проектирования Республики Коми.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения поселения, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования городского поселения «Емва», не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального и регионального значения, установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» и региональным нормативами градостроительного проектирования Республики Коми.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные в местных нормативах муниципального образования городского поселения «Емва», применяются при подготовке генерального плана поселения, правил землепользования и застройки поселения, документации по планировке территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

В процессе подготовки генерального плана поселения необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения поселения и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов, расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения объектов местного значения поселения, а также расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения поселения, и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах поселения следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения поселения, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, не относящимися к объектам местного значения поселения, и расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий для размещения соответствующих объектов.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения поселения в генеральном плане поселения (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения поселения и параметров соответствующих земельных участков в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

- Приложение 1. Основные понятия, термины и определения.

В настоящем документе применены следующие термины и их определения:

Дороги автомобильные общего пользования - автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Благоустройство - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Граница населенных пунктов - граница земель населенного пункта, которая отделяет их от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. Установлением или изменением границ населенных пунктов является либо утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования, либо утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях). Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Градостроительная документация по планировке территории (документы градостроительного проектирования) - документация, содержащая характеристики и параметры планируемого развития территории: документы территориального планирования, градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Инфраструктура — это совокупность предприятий, учреждений, систем управления, связи и т.п., обеспечивающая деятельность общества или какой-либо ее отдельной сферы.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (далее - КРТ) - территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в отношении которых заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории (с учетом пункта 34 статьи 1, части 5.1 статьи 30 и иных положений ГрК РФ).

Населенный пункт - компактно заселенная обособленная территория постоянного проживания людей, имеющая собственное наименование и зарегистрированная в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013, а также входящая как составная часть в муниципальное образование, о чем имеется соответствующее указание в НПА, устанавливающем границы данного муниципального образования, имеющая необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное наименование.

Населенный пункт получает свой статус в установленном законом порядке и располагает в своих границах соответствующие органы или службы органов государственной власти субъекта Российской Федерации или ОМСУ, а также предприятия, учреждения и организации.

Общественный центр - комплекс учреждений, организаций и объектов общественного обслуживания населения в городе, жилом, промышленном районе.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) - объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Общественный транспорт - разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до общего сведения способ доставки (транспортное средство), размер и форму оплаты, гарантируя регулярность (повторяемость движения по завершении производственного цикла перевозки), а также неизменяемость маршрута по требованию пассажиров.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления ОМСУ полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреации населения муниципальных образований. В состав озелененных территорий общего пользования, как правило, включаются парки, сады, скверы, бульвары, набережные, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и другие рекреационно-природные территории.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Поселение - городское или сельское поселение.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Промышленный узел - группа предприятий с общими объектами вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений, коммуникаций, единой системой бытового и других видов обслуживания. Может размещаться самостоятельно или в составе промышленной зоны как ее структурная часть.

Рекультивация земель - мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.

Природно-климатические условия - совокупность факторов, обусловленных положением местности по широте относительно климатических поясов, морей и океанов, а также высотой над уровнем моря и системой циркуляции атмосферного воздуха.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются ОМСУ поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов таких поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются ОМСУ, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются ОМСУ поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, а также обеспечивают транспортную доступность объектов социальной инфраструктуры.

Пропускная способность - метрическая характеристика, показывающая соотношение предельного количества проходящих единиц (информации, предметов, объема, посетителей и прочих аналогичных показателей) в единицу времени через систему, узел, объект.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Социальное обслуживание - деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Стоянка временного хранения легковых автомобилей (гостевая) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для кратковременной стоянки (не более 8 часов) автомобилей.

Стоянка постоянного хранения легковых автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для длительного хранения (более 8 часов) автомобилей.

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Физическая культура (физкультура) - область социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. Это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- Приложение 2. Перечень законодательных и нормативных документов.

Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Коми, Княжпогостского района, используемых при разработке Нормативов:

Конституция Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1ФЗ «О недрах»;

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

Федеральный закон от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302).

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»;

Постановление Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

Приказ Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

Приказ Минздрава России от 20 апреля 2018 г. № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;

Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (далее - Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 г. № 244).

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

Приказ Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

Распоряжение Минкультуры России от 2 августа 2017 г. № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Приказ Минтруда России от 5 мая 2016 г. № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»;

Письмо Минобрнауки России от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утв. Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн);

ГОСТ 17.1.5.02-80. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов;

ГОСТ 17.5.3.01-78*. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов;

ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

ГОСТ Р 50681-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг;

ГОСТ Р 50690-2017. Туристские услуги. Общие требования;

ГОСТ Р 52108-2003. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения (с изменением N 1);

ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования;

ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог;

ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

СП 53.13330.2019. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. здания и сооружения;

СП 467.1325800.2019. Стоянки автомобилей;

СП 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения;

СП 124.13330.2012. Тепловые сети;

СП 158.13330.2014. Здания и помещения медицинских организаций правила проектирования;

СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы;

СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги;

СП 34.13330.2021. Автомобильные дороги;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания;

СП 46.13330.2012. Мосты и трубы;

СП 54.13330.2016. Здания жилые многоквартирные;

СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001;

СП 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;

СП 62.13330.2011*. Газораспределительные системы;

СП 89.13330.2016. Котельные установки;

СП 156.13130.2014. Свод правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

РДС 11-201-95 Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства;

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 06.10.2014 № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации»;

Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми»;

Постановление Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года».

Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми»;

Приказ Минстрой Республики Коми от 30 июня 2020 г. № 268-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми»;

Устав муниципального образования городского поселения «Емва»;

Схема территориального планирования муниципального района «Княжпогостский»;

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Емва»;

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва»;

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Емва»;

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»;

Муниципальная программа «Доступная среда»;

Муниципальная программа «Развитие образования в Княжпогостском районе».