«ЕМВА» КАР ОВМДЧМИНСА СОВЕТ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»

169200, Республика Коми, г. Емва, ул. Октябрьская, 25

КЫВКӦРТӦД

РЕШЕНИЕ

от                          2020 года								 №

О внесении изменения в решение Совета городского поселения

«Емва» от 26 декабря 2017 года № II-16/82 «Об утверждении

местных нормативов градостроительного проектирования городского

поселения «Емва» Княжпогостского района Республики Коми

В соответствии со ст. 8, 29.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет городского поселения «Емва»

Решил:

- Внести в приложение к решению Совета городского поселения «Емва» от 26.12.2017г. № II-16/82 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Емва» Княжпогостского района Республики Коми» (далее – приложение) следующее изменение:

  - Часть 2.1 приложения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава городского поселения «Емва» -

Председатель Совета поселения					                         А.Ю. Лопатин

Приложение

к решению Совета

городского поселения «Емва»

от             .2020г. №

«2.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городских поселений в области транспорта.

Расчетные показатели для объектов местного значения в области транспорта и показатели минимального (максимального) допустимого уровня доступности таких объектов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) | 1 пост СТО на 200 легковых автомобилей | Не нормируется |
| 2 | Автозаправочная станция (АЗС) | 1 топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей | Не нормируется |
| 3 | Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003 | Не менее 2 автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстоянии 30 метров между ближайшими стенками павильонов | Пешеходная доступность не более 30 мин |
| 4 | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах |  | 800 метров |

Расчетное число машино-мест для хранения и парковая легковых автомобилей следует принимать по таблице 2.1.1

Таблица 2.1.1

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру |
| --- | --- |
| Бизнес-класс | 2,0 |
| Стандартное жилье | 1,2 |
| Муниципальный | 1,0 |
| Специализированный | 0,7 |
| - Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения. 2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: - мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски ..... 0,5; - мотоциклы и мотороллеры без колясок ................. 0,28; - мопеды и велосипеды .................................. 0,1. 3. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м. 4. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру. 5. Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается региональными нормативами градостроительного проектирования или принимается по заданию на проектирование. |  |

Основные расчетные параметры улиц и дорог следует принимать по таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

| Категория дорог и улиц | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в пределах г. Емва |  |  |  |  |  |
| городские дороги | Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги. Проходит вне жилой застройки. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части | 70 | 3,25 – 3,75 | 2-4 | 1,0 |
| Улицы общегородского значения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, выходы на внешние автомобильные дороги. Транспортно-планировочные оси города. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части | 70 | 3,25 – 3,5 | 2-4 | 2,25 |
|  |  | 50 |  |  |  |
| Улицы районного значения | Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов, выходы на улицы общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части | 50 | 3,0 – 3,5 | 2-4 | 1,5 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |
| Улицы в зонах жилой застройки | Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам | 40 | 3,0 – 3,5 | 2 | 1,5 |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным учреждениям и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части | 40 | 3,0 – 3,5 | 2-4 | 1,5 |
| Улицы и дороги в производственных зонах | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы, устраиваются в уровне проезжей части | 50 | 3,5 | 2-4 | 1,5 |
| Пешеходные улицы и площади | Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта | - | По расчету | По расчету | По проекту |
| Примечание: 1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: городских дорог - 15 - 30; улиц общегородского значения - 30 - 50; улиц и дорог районного значения - 15 - 30; местного значения - 10 - 20. 2. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п. 3. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 4. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. на территории сельских поселений: |  |  |  |  |  |
| в пределах сельских поселений |  |  |  |  |  |
| Основные улицы сельского поселения | Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги | 60 | 3,5 | 2-4 | 1,5 – 2,25 |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами | 40 | 3,0 | 2 | 1 |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 (допускается устраивать, с одной стороны) |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки | 30 | 4,5 | 1 | - |

Расчетные показатели парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует принимать в соответствии с таблицей 2.1.3:

Таблица 2.1.3

| Категория дорог и улиц | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парковые дороги | Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция) | 40 | 3,0 | 2 | - |
| Проезды: | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов) |  |  |  |  |
| основные |  | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 |
| второстепенные |  | 30 | 3,5 | 1 | 0,75 |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |
| в составе поперечного профиля УДС | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. | - | 1,5* 1,0** | 1-2 2 | - |
| на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах | 20 | 1,5* 1,0** | 1-2 2 | - |
| Примечание: * при движении в одном направлении; ** при движении в двух направлениях - Покрытия велосипедных дорожек следует устраивать из асфальтобетона, цементобетона и каменных материалов, обработанных вяжущими, а при проектировании велопешеходных дорожек для выделения полос движения для велосипедистов - с применением цветных покрытий противоскольжения в соответствии с требованиями ГОСТ 32753. - Открытые велосипедные стоянки следует сооружать и оборудовать стойками или другими устройствами для кратковременного хранения велосипедов у предприятий общественного питания, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров. Велопарковки следует устраивать для длительного хранения велосипедов в зоне объектов дорожного сервиса (гостиницы, мотели и др.). |  |  |  |  |  |

».