Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

1 Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);

2 Не допускать использования горючих абажуров на электролампах;

3 Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

4 Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;

5 Заменить оголённые и ветхие электрические провода;

6 Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;

7 Соединение электрических проводов произвести путём пропайки или опрессовки;

8 Не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.

Печное отопление

1 Отремонтировать дымоход печи;

2 Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

3 Обелить все дымоходные трубы и стены печи;

4 Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см;

5 Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;

6 Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

Газовое оборудование

1 Расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее0,5 м, до радиаторов отопления и печей – 1 м, топочных дверок печей – 2 м.

2 Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;

3 Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;

4 Двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;

5 Разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: «Огнеопасно, Баллоны с газом!».

6 Запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).

Дополнительные мероприятия

1 Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;

2 В летний период иметь около дома ёмкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;

3 Решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;

4 Не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

Согласно Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Граждане обязаны (ст. 34 ФЗ-69):

1 Соблюдать требования пожарной безопасности;

2 Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утверждёнными соответствующими органами местного самоуправления;

3 При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

4 До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

5 Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

6 Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

7 Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Помните:

Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны:

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону -«01»!

Вызывая помощь необходимо:

- кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Действия при пожаре:

1. Сообщить о пожаре по телефону - «01».

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

Категорически запрещается:

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.

Спускаться по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!